Конспект лекция по физике и биофизике для студентов ФВМ НИСПО заочной формы обучения.

Составила к.б.н., доцент Соколовская Светлана Николаевна.

Лекция 3. Электричество

- Электрический заряд. Элементарный  электрический заряд. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.

- Электростатическое поле (СЭП). Напряженность поля. Напряженность поля точечного заряда и системы точечных зарядов.

- Потенциал электростатического поля. Потенциал поля точечного заряда и системы точечных зарядов.

- Проводники в электростатическом поле. Электростатическая защита. Заземление электроустановок.

- Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость вещества. Диэлектрические свойства тканей организма и изменение диэлектрической проницаемости ткани при  патологии.

- Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Электрический ток в металлах. Закон Ома. Сопротивление. Тепловое действие тока. Электронагревательные устройства в промышленном животноводстве и птицеводстве.

- Электрический ток в электролитах. Законы Фарадея для электролиза.

- Электролитическая поляризация клетки. Прохождение постоянного тока через живые ткани. Действие постоянного тока на организм животных. Электрофорез лекарственных веществ.

- Электрический заряд. Элементарный  электрический заряд. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.

Электрический заряд – это физическая величина, характеризующая свойство частиц или тел вступать в электромагнитные силовые взаимодействия.

Электрический заряд обычно обозначается буквами q или Q.

Совокупность всех известных экспериментальных фактов позволяет сделать следующие выводы:

- Существует два рода электрических зарядов, условно названных положительными и отрицательными.

- Заряды могут передаваться (например, при непосредственном контакте) от одного тела к другому. В отличие от массы тела электрический заряд не является неотъемлемой характеристикой данного тела. Одно и то же тело в разных условиях может иметь разный заряд.

- Одноименные заряды отталкиваются, разноименные – притягиваются. В этом также проявляется принципиальное отличие электромагнитных сил от гравитационных. Гравитационные силы всегда являются силами притяжения.

Одним из фундаментальных законов природы является экспериментально установленный закон сохранения электрического заряда.

В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел остается постоянной:

|  | q1 + q2 + q3 + ... +qn = const.. |  |
| --- | --- | --- |

Закон сохранения электрического заряда утверждает, что в замкнутой системе тел не могут наблюдаться процессы рождения или исчезновения зарядов только одного знака.

С современной точки зрения, носителями зарядов являются элементарные частицы. Все обычные тела состоят из атомов, в состав которых входят положительно заряженные протоны, отрицательно заряженные электроны и нейтральные частицы – нейтроны. Протоны и нейтроны входят в состав атомных ядер, электроны образуют электронную оболочку атомов. Электрические заряды протона и электрона по модулю в точности одинаковы и равны элементарному заряду e.

|  | e = 1,602177·10–19 Кл ≈ 1,6·10–19 Кл. |  |
| --- | --- | --- |

В нейтральном атоме число протонов в ядре равно числу электронов в оболочке. Это число называется атомным номером. Атом данного вещества может потерять один или несколько электронов или приобрести лишний электрон. В этих случаях нейтральный атом превращается в положительно или отрицательно заряженный ион.

Заряд может передаваться от одного тела к другому только порциями, содержащими целое число элементарных зарядов. Таким образом, электрический заряд тела – дискретная величина:

Физические величины, которые могут принимать только дискретный ряд значений, называются квантованными. Элементарный заряд e является квантом (наименьшей порцией) электрического заряда.

Идея измерений основывалась на блестящей догадке Кулона о том, что если заряженный шарик привести в контакт с точно таким же незаряженным, то заряд первого разделится между ними поровну. Таким образом, был указан способ изменять заряд шарика в два, три и т. д. раз. В опытах Кулона измерялось взаимодействие между шариками, размеры которых много меньше расстояния между ними. Такие заряженные тела принято называть точечными зарядами.

Точечным зарядом называют заряженное тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь.

Рисунок 4.1.2. Прибор Кулона.

Рисунок 4.1.3. Силы взаимодействия одноименных и разноименных зарядов.

На основании многочисленных опытов Кулон установил следующий закон:

Силы взаимодействия неподвижных зарядов прямо пропорциональны произведению модулей зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними:

Силы взаимодействия подчиняются третьему закону Ньютона: Они являются силами отталкивания при одинаковых знаках зарядов и силами притяжения при разных знаках (рис. 4.1.3). Взаимодействие неподвижных электрических зарядов называют электростатическим или кулоновским взаимодействием. Раздел электродинамики, изучающий кулоновское взаимодействие, называют электростатикой.

Закон Кулона справедлив для точечных заряженных тел. Практически закон Кулона хорошо выполняется, если размеры заряженных тел много меньше расстояния между ними.

Коэффициент пропорциональности k в законе Кулона зависит от выбора системы единиц. В Международной системе СИ за единицу заряда принят кулон (Кл).

Кулон – это заряд, проходящий за 1 с через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А. Единица силы тока (ампер) в СИ является наряду с единицами длины, времени и массы основной единицей измерения.

Коэффициент k в системе СИ обычно записывают в виде:

где – электрическая постоянная.

Опыт показывает, что силы кулоновского взаимодействия подчиняются принципу суперпозиции.

Если заряженное тело взаимодействует одновременно с несколькими заряженными телами, то результирующая сила, действующая на данное тело, равна векторной сумме сил, действующих на это тело со стороны всех других заряженных тел.

Рис. 4.1.4 поясняет принцип суперпозиции на примере электростатического взаимодействия трех заряженных тел.

Рисунок 4.1.4. Принцип суперпозиции электростатических сил

- Электростатическое поле. Напряженность поля. Напряженность поля точечного заряда и системы точечных зарядов.

По современным представлениям, электрические заряды не действуют друг на друга непосредственно. Каждое заряженное тело создает в окружающем пространстве электрическое поле. Это поле оказывает силовое действие на другие заряженные тела. Главное свойство электрического поля – действие на электрические заряды с некоторой силой. Таким образом, взаимодействие заряженных тел осуществляется не непосредственным их воздействием друг на друга, а через электрические поля, окружающие заряженные тела.

Электрическое поле, окружающее заряженное тело, можно исследовать с помощью так называемого пробного заряда – небольшого по величине точечного заряда, который не вносит заметного перераспределения исследуемых зарядов.

Для количественного определения электрического поля вводится силовая характеристика напряженность электрического поля.

Напряженностью электрического поля называют физическую величину, равную отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещенный в данную точку пространства, к величине этого заряда:

Напряженность электрического поля – векторная физическая величина. Направление вектора совпадает в каждой точке пространства с направлением силы, действующей на положительный пробный заряд.

Электрическое поле неподвижных и не меняющихся со временем зарядов называется электростатическим.

Если с помощью пробного заряда исследуется электрическое поле, создаваемое несколькими заряженными телами, то результирующая сила оказывается равной геометрической сумме сил, действующих на пробный заряд со стороны каждого заряженного тела в отдельности. Следовательно, напряженность электрического поля, создаваемого системой зарядов в данной точке пространства, равна векторной сумме напряженностей электрических полей, создаваемых в той же точке зарядами в отдельности:

Это свойство электрического поля означает, что поле подчиняется принципу суперпозиции.

В соответствии с законом Кулона, напряженность электростатического поля, создаваемого точечным зарядом Q на расстоянии r от него, равна по модулю

Это поле называется кулоновским. В кулоновском поле направление вектора зависит от знака заряда Q: если Q > 0, то вектор направлен по радиусу от заряда, если Q < 0, то вектор направлен к заряду.

Для наглядного представления электрического поля используют силовые линии. Эти линии проводятся так, чтобы направление вектора в каждой точке совпадало с направлением касательной к силовой линии (рис. 4.2.1). При изображении электрического поля с помощью силовых линий, их густота должна быть пропорциональна модулю вектора напряженности поля.

Рисунок 4.2.1. Силовые линии электрического поля.

Силовые линии кулоновских полей положительных и отрицательных точечных зарядов изображены на рис. 4.2.2. Так как электростатическое поле, создаваемое любой системой зарядов, может быть представлено в виде суперпозиции кулоновских полей точечных зарядов, изображенные на рис. 4.2.2. поля можно рассматривать как элементарные структурные единицы («кирпичики») любого электростатического поля.

Рисунок 4.2.2. Силовые линии кулоновских полей.

Кулоновское поле точечного заряда Q удобно записать в векторной форме. Для этого нужно провести радиус-вектор от заряда Q к точке наблюдения. Тогда при Q > 0 вектор параллелен а при Q < 0 вектор антипараллелен Следовательно, можно записать:

где r – модуль радиус-вектора .

- Потенциал электростатического поля. Потенциал поля точечного заряда и системы точечных зарядов.

При перемещении пробного заряда q в электрическом поле электрические силы совершают работу. Эта работа при малом перемещении равна (рис. 4.4.1):

Рисунок 4.4.1. Работа электрических сил при малом перемещении заряда q.

Электростатическое поле обладает важным свойством:

Работа сил электростатического поля при перемещении заряда из одной точки поля в другую не зависит от формы траектории, а определяется только положением начальной и конечной точек и величиной заряда.

Аналогичным свойством обладает и гравитационное поле, и в этом нет ничего удивительного, так как гравитационные и кулоновские силы описываются одинаковыми соотношениями.

Следствием независимости работы от формы траектории является следующее утверждение:

Работа сил электростатического поля при перемещении заряда по любой замкнутой траектории равна нулю.

Силовые поля, обладающие этим свойством, называют потенциальными или консервативными.

На рис. 4.4.2 изображены силовые линии кулоновского поля точечного заряда Q и две различные траектории перемещения пробного заряда q из начальной точки (1) в конечную точку (2). На одной из траекторий выделено малое перемещение Работа ΔA кулоновских сил на этом перемещении равна

Таким образом, работа на малом перемещении зависит только от расстояния r между зарядами и его изменения Δr.

Полная работа A результирующего поля не зависит от пути и определяется только положением начальной и конечной точек.

Свойство потенциальности электростатического поля позволяет ввести понятие потенциальной энергии заряда в электрическом поле. Для этого в пространстве выбирается некоторая точка (0), и потенциальная энергия заряда q, помещенного в эту точку, принимается равной нулю.

Потенциальная энергия заряда q, помещенного в любую точку (1) пространства, относительно фиксированной точки (0) равна работе A10, которую совершит электрическое поле при перемещении заряда q из точки (1) в точку (0):

|  | Wp1 = A10.. |  |
| --- | --- | --- |

(В электростатике энергию принято обозначать буквой W, так как буквой E обозначают напряженность поля.)

Потенциальная энергия заряда q, помещенного в электрическое поле, пропорциональна величине этого заряда.

Физическую величину, равную отношению потенциальной энергии электрического заряда в электростатическом поле к величине этого заряда, называют потенциалом φ электрического поля:

Потенциал φ является энергетической характеристикой электростатического поля.

Работа A12 по перемещению электрического заряда q из начальной точки (1) в конечную точку (2) равна произведению заряда на разность потенциалов (φ1 – φ2) начальной и конечной точек:

|  | A12 = Wp1 – Wp2 = qφ1 – qφ2 = q(φ1 – φ2). |  |
| --- | --- | --- |

В Международной системе единиц (СИ) единицей потенциала является вольт (В).

|  | 1 В = 1 Дж / 1 Кл. |  |
| --- | --- | --- |

Поверхность, во всех точках которой потенциал электрического поля имеет одинаковые значения, называется эквипотенциальной поверхностью или поверхностью равного потенциала.

Силовые линии электрического поля всегда перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям.

Эквипотенциальные поверхности кулоновского поля точечного заряда – концентрические сферы. На рис. 4.4.3 представлены картины силовых линий и эквипотенциальных поверхностей некоторых простых электростатических полей.

Рисунок 4.4.3. Эквипотенциальные поверхности (синие линии) и силовые линии (красные линии) простых электрических полей: a – точечный заряд; b – электрический диполь; c – два равных положительных заряда.

В случае однородного поля эквипотенциальные поверхности представляют собой систему параллельных плоскостей.

Если пробный заряд q совершил малое перемещение вдоль силовой линии из точки (1) в точку (2), то можно записать:

|  | ΔA12 = qEΔl = q(φ1 – φ2) = – qΔφ, |  |
| --- | --- | --- |

где Δφ = φ1 – φ2 – изменение потенциала. Отсюда следует

Это соотношение в скалярной форме выражает связь между напряженностью поля и потенциалом. Здесь l – координата вдоль силовой линии.

Из принципа суперпозиции напряженностей полей, создаваемых электрическими зарядами, следует принцип суперпозиции для потенциалов:

|  | φ = φ1 + φ2 + φ3 + ... |
| --- | --- |

- Проводники в электростатическом поле. Электростатическая защита. Заземление электроустановок.

Вещество, внесенное в электрическое поле, может существенно изменить его. Это связано с тем, что вещество состоит из заряженных частиц. В отсутствие внешнего поля частицы распределяются внутри вещества так, что создаваемое ими электрическое поле в среднем по объемам, включающим большое число атомов или молекул, равно нулю. При наличии внешнего поля происходит перераспределение заряженных частиц, и в веществе возникает собственное электрическое поле. Полное электрическое поле складывается в соответствии с принципом суперпозиции из внешнего поля и внутреннего поля создаваемого заряженными частицами вещества.

Вещество многообразно по своим электрическим свойствам. Наиболее широкие классы вещества составляют проводники и диэлектрики.

Основная особенность проводников – наличие свободных зарядов (электронов), которые участвуют в тепловом движении и могут перемещаться по всему объему проводника. Типичные проводники – металлы.

В отсутствие внешнего поля в любом элементе объема проводника отрицательный свободный заряд компенсируется положительным зарядом ионной решетки. В проводнике, внесенном в электрическое поле, происходит перераспределение свободных зарядов, в результате чего на поверхности проводника возникают нескомпенсированные положительные и отрицательные заряды (рис. 4.5.1). Этот процесс называют электростатической индукцией, а появившиеся на поверхности проводника заряды – индукционными зарядами.

Индукционные заряды создают свое собственное поле которое компенсирует внешнее поле во всем объеме проводника: (внутри проводника).

Полное электростатическое поле внутри проводника равно нулю, а потенциалы во всех точках одинаковы и равны потенциалу на поверхности проводника.

Рисунок 4.5.1. Электростатическая индукция.

Все внутренние области проводника, внесенного в электрическое поле, остаются электронейтральными. Если удалить некоторый объем, выделенный внутри проводника, и образовать пустую полость, то электрическое поле внутри полости будет равно нулю. На этом основана электростатическая защита – чувствительные к электрическому полю приборы для исключения влияния поля помещают в металлические ящики (рис. 4.5.2).

Рисунок 4.5.2. Электростатическая защита. Поле в металлической полости равно нулю.

Так как поверхность проводника является эквипотенциальной, силовые линии у поверхности должны быть перпендикулярны к ней.

- Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость вещества. Диэлектрические свойства тканей организма и изменение диэлектрической проницаемости ткани при  патологии.

В отличие от проводников, в диэлектриках (изоляторах) нет свободных электрических зарядов. Они состоят из нейтральных атомов или молекул. Заряженные частицы в нейтральном атоме связаны друг с другом и не могут перемещаться под действием электрического поля по всему объему диэлектрика.

При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле в нем возникает некоторое перераспределение зарядов, входящих в состав атомов или молекул. В результате такого перераспределения на поверхности диэлектрического образца появляются избыточные нескомпенсированные связанные заряды. Все заряженные частицы, образующие макроскопические связанные заряды, по-прежнему входят в состав своих атомов.

Связанные заряды создают электрическое поле которое внутри диэлектрика направлено противоположно вектору напряженности внешнего поля. Этот процесс называется поляризацией диэлектрика. В результате полное электрическое поле внутри диэлектрика оказывается по модулю меньше внешнего поля

Физическая величина, равная отношению модуля напряженности внешнего электрического поля в вакууме к модулю напряженности полного поля в однородном диэлектрике, называется диэлектрической проницаемостью вещества.

Существует несколько механизмов поляризации диэлектриков. Основными из них являются ориентационная и электронная поляризации. Эти механизмы проявляются главным образом при поляризации газообразных и жидких диэлектриков.

Ориентационная или дипольная поляризация возникает в случае полярных диэлектриков, состоящих из молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов не совпадают. Такие молекулы представляют собой микроскопические электрические диполи – нейтральную совокупность двух зарядов, равных по модулю и противоположных по знаку, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Дипольным моментом обладает, например, молекула воды, а также молекулы ряда других диэлектриков (H2S, NO2 и т. д.).

При отсутствии внешнего электрического поля оси молекулярных диполей ориентированы хаотично из-за теплового движения, так что на поверхности диэлектрика и в любом элементе объема электрический заряд в среднем равен нулю.

При внесении диэлектрика во внешнее поле возникает частичная ориентация молекулярных диполей. В результате на поверхности диэлектрика появляются нескомпенсированные макроскопические связанные заряды, создающие поле направленное навстречу внешнему полю (рис. 4.5.3).

Рисунок 4.5.3. Ориентационный механизм поляризации полярного диэлектрика.

Поляризация полярных диэлектриков сильно зависит от температуры, так как тепловое движение молекул играет роль дезориентирующего фактора.

Электронный или упругий механизм проявляется при поляризации неполярных диэлектриков, молекулы которых не обладают в отсутствие внешнего поля дипольным моментом. Под действием электрического поля молекулы неполярных диэлектриков деформируются – положительные заряды смещаются в направлении вектора а отрицательные – в противоположном направлении. В результате каждая молекула превращается в электрический диполь, ось которого направлена вдоль внешнего поля. На поверхности диэлектрика появляются нескомпенсированные связанные заряды, создающие свое поле направленное навстречу внешнему полю Так происходит поляризация неполярного диэлектрика (рис. 4.5.4).

Деформация неполярных молекул под действием внешнего электрического поля не зависит от их теплового движения, поэтому поляризация неполярного диэлектрика не зависит от температуры. Примером неполярной молекулы может служить молекула метана CH4. У этой молекулы четырехкратно ионизированный ион углерода C4– располагается в центре правильной пирамиды, в вершинах которой находятся ионы водорода H+. При наложении внешнего электрического поля ион углерода смещается из центра пирамиды, и у молекулы возникает дипольный момент, пропорциональный внешнему полю.

Рисунок 4.5.4. Поляризация неполярного диэлектрика.

Электрическое поле связанных зарядов, возникающее при поляризации полярных и неполярных диэлектриков, изменяется по модулю прямо пропорционально модулю внешнего поля В очень сильных электрических полях эта закономерность может нарушаться, и тогда проявляются различные нелинейные эффекты. В случае полярных диэлектриков в сильных полях может наблюдаться эффект насыщения, когда все молекулярные диполи выстраиваются вдоль силовых линий. В случае неполярных диэлектриков сильное внешнее поле, сравнимое по модулю с внутриатомным полем, может существенно деформировать атомы или молекулы вещества и изменить их электрические свойства. Однако, эти явления практически никогда не наблюдаются, так как для этого нужны поля с напряженностью (1010–1012) В/м. Между тем, гораздо раньше наступает электрический пробой диэлектрика.

У многих неполярных молекул при поляризации деформируются электронные оболочки, поэтому этот механизм получил название электронной поляризации. Этот механизм является универсальным, поскольку деформация электронных оболочек под действием внешнего поля происходит в атомах, молекулах и ионах любого диэлектрика.

В случае твердых кристаллических диэлектриков наблюдается так называемая ионная поляризация, при которой ионы разных знаков, составляющие кристаллическую решетку, при наложении внешнего поля смещаются в противоположных направлениях, вследствие чего на гранях кристалла появляются связанные (нескомпенсированные) заряды. Примером такого механизма может служить поляризация кристалла NaCl, в котором ионы Na+ и Cl– составляют две подрешетки, вложенные друг в друга. В отсутствие внешнего поля каждая элементарная ячейка кристалла NaCl электронейтральна и не обладает дипольным моментом. Во внешнем электрическом поле обе подрешетки смещаются в противоположных направлениях, т. е. кристалл поляризуется.

- Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Электрический ток в металлах. Закон Ома. Сопротивление. Тепловое действие тока. Электронагревательные устройства в промышленном животноводстве и птицеводстве.

# По величине электропроводности все вещества условно делятся на проводники, полупроводники и диэлектрики.

# Для проводников характерна большая концентрация свободных носителей заряда: электронов, или ионов. Поэтому их электропроводность велика, а удельное сопротивление мало (10 -9 10 -7 Ом⋅м ), в то время как для диэлектриков значение этой величины составляет ( 108 – 1018) Ом⋅м.

Рис.1.

В узлах кристаллической решетки металла находятся положительные ионы, между которыми спорядочно движутся освободившиеся от связи с атомами “ cвободные”           электроны (Рис.1).

В проводниках при наличии электрического поля происходит упорядоченное движение свободных электронов между узлами кристаллической решётки, которое называется электрическим током.

Количественной характеристикой электрического тока является сила тока – величина, равная заряду, прошедшему через поперечное сечение проводника за единицу времени

I=ΔqΔt   ,                                       (1)

где  Δq  - заряд, прошедший через поперечное сечение проводника, Δt - время его прохождения.

За направление электрического тока принято направление движения положительных зарядов. Упорядоченное движение свободных электронов в металле непрерывно тормозится, вследствие их столкновений с ионами решетки. Этим обусловлено электрическое сопротивление проводника R, которое зависит от материала проводника, его размеров и температуры                         R=ρ⋅lS ,                                     (2)

где  l - длина проводника,  S – площадь поперечного сечения,  ρ - удельное сопротивление (ρ= ρ0(1+αt)).

Рис.1

Условием существования электрического тока в проводнике является наличие на его концах разности потенциалов (φ1—φ2) - напряжения.

Согласно закону Ома : сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на его концах и обратно пропорциональна сопротивлению проводника

I=UR .                                     (3)

том случае, когда цепь замкнута на клеммах источника тока , закон Ома имеет вид: I=εR+r, где ε - ЭДС источника тока,   r – внутреннее сопротивление источника тока, R – сопротивление нагрузки.

Сопротивлением называется величина, характеризующая противодействие проводника электрическому току.

# Сопротивление  зависит от формы, размеров проводника, его температуры и вещества, из которого он изготовлен.

# Единицей измерения сопротивления является (Ом).

# Для однородного цилиндрического проводника

# R=ρ⋅lS,                            (8)

# где  l - длина проводника, S - площадь поперечного сечения,    ρ - удельное сопротивление.

# Удельное сопротивление – величина численно равная сопротивлению данного проводника единичных размеров. Удельное сопротивление зависит от вещества, из которого изготовлен проводник и его температуры

# ρ= ρ0(1+αt) ,                      (9)

# где ρ- удельное сопротивление при температуре t, ρ0 -удельное

# Рис.3                                                            Рис.4

# сопротивление при t0=00С , α- температурный коэффициент сопротивления.

# Возрастание сопротивления металла с увеличением температуры (Рис.4) объясняется на основе изложенных выше представлений об электронной проводимости металлов.

# С возрастанием температуры растет скорость хаотического движения электронов υе, а значит уменьшается время τ (см.1) между столкновениями электрона с иономи решетки. При неизменной разности потенциалов это приведет к уменьшению средней скорости упорядоченного движения    υср.  (см.4) (электроны не успеют “разогнаться”). Следовательно, уменьшается и сила тока в проводнике, а это означает увеличение сопротивления проводника.

# Подставив в формулу (8) значение ρ из (9) получим выражение для определения сопротивления  R при температуре  t:

# R=ρ0(1+α t)⋅lS,                          (10)

# или

# R=R0(1+α t).                               (11)

# где   R0 - сопротивление данного проводника при   t0=0 0C .

Количество теплоты выделяет постоянный электрический ток на участке цепи выражается законом Джоуля-Ленца:                       Q=I2Rt

В том случае, когда цепь замкнута на клеммах источника тока , закон Ома имеет вид: I=εR+r, где ε - ЭДС источника тока,   r – внутреннее сопротивление источника тока, R – сопротивление нагрузки.

Подставляя числовые значения из условия задачи, определяют неизвестные параметры системы.

Проводники могут соединяться последовательно (Рис.5), или параллельно (Рис. 6).

При последовательном соединении:

R =  R1  + R2,

U = U1 + U2 ,                (6)

I = I1 = I2.

При  параллельном соединении:

1R=1R1+1R2,

U=U1=U2 ,

I=I1+I2.

- Электрический ток в электролитах. Законы Фарадея для электролиза.

Электролитами принято называть проводящие среды, в которых протекание электрического тока сопровождается переносом вещества. Носителями свободных зарядов в электролитах являются положительно и отрицательно заряженные ионы. К электролитам относятся многие соединения металлов с металлоидами в расплавленном состоянии, а также некоторые твердые вещества. Однако основными представителями электролитов, широко используемыми в технике, являются водные растворы неорганических кислот, солей и оснований.

Прохождение электрического тока через электролит сопровождается выделением веществ на электродах. Это явление получило название электролиза.

Электрический ток в электролитах представляет собой перемещение ионов обоих знаков в противоположных направлениях. Положительные ионы движутся к отрицательному электроду (катоду), отрицательные ионы – к положительному электроду (аноду). Ионы обоих знаков появляются в водных растворах солей, кислот и щелочей в результате расщепления части нейтральных молекул. Это явление называется электролитической диссоциацией. Например, хлорид меди CuCl2 диссоциирует в водном растворе на ионы меди и хлора:

При подключении электродов к источнику тока ионы под действием электрического поля начинают упорядоченное движение: положительные ионы меди движутся к катоду, а отрицательно заряженные ионы хлора – к аноду (рис 4.15.1).

Достигнув катода, ионы меди нейтрализуются избыточными электронами катода и превращаются в нейтральные атомы, оседающие на катоде. Ионы хлора, достигнув анода, отдают но одному электрону. После этого нейтральные атомы хлора соединяются попарно и образуют молекулы хлора Cl2. Хлор выделяется на аноде в виде пузырьков.

Во многих случаях электролиз сопровождается вторичными реакциями продуктов разложения, выделяющихся на электродах, с материалом электродов или растворителей. Примером может служить электролиз водного раствора сульфата меди CuSO4 (медный купорос) в том случае, когда электроды, опущенные в электролит, изготовлены из меди.

Диссоциация молекул сульфата меди происходит по схеме

Нейтральные атомы меди отлагаются в виде твердого осадка на катоде. Таким путем можно получить химически чистую медь. Ион отдает аноду два электрона и превращается в нейтральный радикал SO4 вступает во вторичную реакцию с медным анодом:

|  | SO4 + Cu = CuSO4. |  |
| --- | --- | --- |

Образовавшаяся молекула сульфата меди переходит в раствор.

Таким образом, при прохождении электрического тока через водный раствор сульфата меди происходит растворение медного анода и отложение меди на катоде. Концентрация раствора сульфата меди при этом не изменяется.

Рисунок 4.15.1. Электролиз водного раствора хлорида меди.

Закон электролиза был экспериментально установлен английским физиком М. Фарадеем в 1833 году. Закон Фарадея определяет количества первичных продуктов, выделяющихся на электродах при электролизе:

Масса m вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорциональна заряду Q, прошедшему через электролит:

|  | m = kQ = kIt.. |  |
| --- | --- | --- |

Величину k называют электрохимическим эквивалентом.

Масса выделившегося на электроде вещества равна массе всех ионов, пришедших к электроду:

Здесь m0 и q0 – масса и заряд одного иона, – число ионов, пришедших к электроду при прохождении через электролит заряда Q. Таким образом, электрохимический эквивалент k равен отношению массы m0 иона данного вещества к его заряду q0.

Так как заряд иона равен произведению валентности вещества n на элементарный заряд e (q0 = ne), то выражение для электрохимического эквивалента k можно записать в виде

Здесь NA – постоянная Авогадро, M = m0NA – молярная масса вещества, F = eNA – постоянная Фарадея.

|  | F = eNA = 96485 Кл / моль. |  |
| --- | --- | --- |

Постоянная Фарадея численно равна заряду, который необходимо пропустить через электролит для выделения на электроде одного моля одновалентного вещества.

Закон Фарадея для электролиза приобретает вид:

Явление электролиза широко применяется в современном промышленном производстве.

- Электролитическая поляризация клетки. Прохождение постоянного тока через живые ткани. Действие постоянного тока на организм животных. Электрофорез лекарственных веществ.

Активные электрические свойства биологических объектов заключаются в том, что в процессе их жизнедеятельности, в них возникают не скомпенсированные электрические заряды, которые в окружающем пространстве создают электрические поля. Эти поля, по отношению к биообъекту, называются внешними. Общеизвестно, что электрическое поле бесконечно в пространстве, хотя с увеличением расстояния от заряда, создающего поле, оно ослабляется. Проще всего оценить величину внешних электрических полей можно, измерив разность потенциалов (напряжение) между двумя точками тела человека, как правило, наиболее удобных для размещения электродов. Такие потенциалы называются биопотенциалами действия органов или тканей. Графическую запись этих биопотенциалов с помощью устройств регистрации называют электрограммой, сокращенно ЭГ.

Отведение биопотенциалов подчиняется закономерностям отведения биопотенциалов в объемном проводнике. Если источник ЭДС (клетка) погружен в объемный проводник (проводник второго рода), каким является мозг или другие ткани организма, а отводящий электрод представляет собой точку, находящуюся в этом проводнике, то принцип отведения значительно отличается от отведения, когда электроды расположены на поверхности нервного или мышечного волокна.

При отведении с поверхности, когда оба электрода располагаются непосредственно возле источника, разность потенциалов между электродами будет отсутствовать до тех пор, пока несущий отрицательный заряд участок возбуждения не окажется под одним из электродов.

В объемном проводнике, электрическое поле существует в среде все время, пока находящаяся в нем клетка активна. Расположенные в этой среде электроды будут при любом положении регистрировать активность источника. Меняющаяся разность потенциалов будет регистрироваться до тех пор, пока возбуждение проходит по волокну. При регистрации непосредственно с поверхности нервного волокна биопотенциалы возникают только при прохождении области возбуждения под электродом.

Примером такого вида регистрации может быть ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, ЭЭГ и другие. Все эти виды электрографии являются частными случаями записи биопотенциалов в объемном проводнике.

Суммарный потенциал создает изменяющееся по напряженности электрическое поле, которое в объемном проводнике регистрируется в виде изменяющихся по величине биопотенциалов. Они имеют определенную форму, частоту, зависимую от функции органов.

Отклонение параметров биопотенциалов от нормы при различных заболеваниях может служить объективными показателями для диагностики.

Направленное движение электрических зарядов вызывает сложные изменения в биологических средах, что ведет к определенным ответным реакциям. В действии постоянного тока на организм большое значение имеет электропроводность тканей, зависящая от их влажности. Сухая кожа обладает сопротивлением в десятки тысяч ом; тонкая, нежная, особенно влажная, а также поврежденная кожа лучше проводит постоянный ток. Электропроводность других сред и тканей организма гораздо больше. Наибольшей электропроводностью обладают спинномозговая жидкость, сыворотка крови, несколько меньшей - мышцы и цельная кровь. Значительная величина сопротивления кожи приводит к тому, что во время действия постоянного тока на организм почти все напряжение, подводимое к электродам, приходится на кожу, на внутренние же ткани приходится относительно малый потенциал. 
Электропроводность человеческого тела - величина непостоянная; она может меняться в широких пределах. Усиление кожного кровообращения и потливость усиливают электропроводность. Функциональное состояние организма влияет на электропроводность; она увеличивается при переутомлении, переживаниях, опьянении. У одного и того же человека электропроводность в течение дня и в различные сезоны года колеблется; на разных участках кожи она неодинакова. Силовые линии тока, пройдя через поверхностные слои кожи, встречают дальше меньшее сопротивление и направляются вглубь в основном по кровеносным и лимфатическим сосудам, мышцам, оболочкам нервных стволов. 
Ткани живого организма являются биологическими образованиями со сложными физико-химическими свойствами. В процессе жизнедеятельности осуществляются различные обменные процессы разной направленности. В этих условиях действие постоянного тока вызывает сложную картину биологических изменений в организме. 
  Ткани человеческого организма более чем на половину состоят из воды, а некоторые из них (например, мозг) состоят из воды более чем на 80%. Поэтому в общем виде организм человека можно рассматривать как электролит, в котором имеется много молекул, находящихся в ионизированном состоянии. Под действием постоянного электрического тока ионы движутся в межэлектродном пространстве с различной скоростью в зависимости от своей физической природы, разности потенциалов тока, температуры и физико-химических свойств среды. Ионы, двигаясь под влиянием электрического поля в средах организма, скапливаются около клеточных мембран, обладающих большим сопротивлением, что ведет к образованию поляризационного поля. Электрический заряд скопившихся у мембран ионов противоположен заряду действующего постоянного тока, поэтому поляризационный ток усиливает сопротивление проходящему току, однако лишь на очень короткое время. 
Постоянный ток оказывает раздражающее действие на организм не только при его замыкании и размыкании, но и во время прохождения тока. При раздражении кожи силой тока, превышающей пороговую величину, человек ощущает боль в виде покалывания. Если электрод расположен на коже вблизи нервного ствола, ощущение раздражения сильнее. При расположении электрода над мышцей можно наблюдать ее сокращение в моменты замыкания и размыкания цепи тока. 
Постоянный ток во время замыкания и размыкания действует раздражающе не на весь межэлектродный участок, а только на место расположения электродов. В момент замыкания тока раздражение происходит на катоде, в момент размыкания - на аноде. Установлено, что на катоде во время замыкания возбудимость и проводимость повышаются, а на аноде, наоборот, понижаются. Эти изменения на катоде называют катэлектротоном, на аноде - анэлектротоном. Функциональные изменения происходят не только на месте локализации электродов, но и на некотором расстоянии от них. В момент размыкания возбудимость и проводимость на каждом полюсе меняются в обратном направлении. 
При размыкании на катоде возбудимость и проводимость понижаются, на аноде повышаются. Практически через несколько секунд действия постоянного тока возбудимость и проводимость на обоих полюсах возвращаются к исходным величинам. 
При терапевтическом применении постоянного тока вначале обычно ощущают ползание мурашек на коже под электродами, при дальнейшем увеличении силы тока появляется покалывание, затем жжение, которое при дальнейшем увеличении силы тока переходит в боль. Через несколько десятков секунд действия постоянного тока происходит адаптация к нему, что позволяет несколько увеличить применяемую силу тока. Эти реакции чувствительных нервов, как и двигательные реакции на постоянный ток, зависят от силы применяемого тока, подчиняясь закону Дюбуа-Реймона, гласящему, что раздражение в нервах прямо пропорционально быстроте изменения силы тока и обратно пропорционально длительности его действия. 
Чувствительность кожи человека к постоянному току в различных местах различна; она зависит как от строения человеческой кожи, так и от количества расположенных под электродами чувствительных нервов. Слизистые оболочки весьма чувствительны к постоянному току. В зависимости от характера раздражаемых чувствительных нервов ощущения человека обладают соответствующей специфичностью. Так, при раздражении постоянным током слизистой рта и языка, а часто и кожи головы появляется металлический вкус во рту. 
  Ощущения в области уха, лабиринта, глаза обычно возникают при прохождении тока большой силы только вблизи этих органов, но при повышении их чувствительности или при их заболевании соответствующие реакции в виде звуков, головокружения, зрительных ощущений могут возникать и при терапевтических дозах, что может служить для целей диагностики. 
Под электродами появляются заметные местные реакции, степень которых зависит от силы тока и длительности воздействия. Быстро возникающая гиперемия кожи почти всегда хорошо видна. Затем появляется выраженный отек кожи с набуханием всех ее слоев, особенно эпидермиса. Под микроскопом видны расширенные сосуды, сочные и набухшие клетки эпидермиса, расширенные межклеточные пространства. Соединительная ткань также отечна и утолщена. После выключения тока происходит постепенное обратное развитие: кровенаполнение нормализуется, отек медленно исчезает, но в эпителии, а затем и в соединительной ткани можно обнаружить большое количество митозов. При повторном применении постоянного тока описанные выше явления повторяются, но обычно с меньшей интенсивностью, так как развивается адаптация организма к раздражающему агенту. 
Действие постоянного тока на организм сопровождается сложными реакциями, выраженность которых зависит от силы тока, места наложения электродов и функционального состояния организма. Как было указано, реакции организма носят ярко выраженный местный характер, а раздражение чувствительных нервных окончаний вызывает рефлекторные реакции, которые часто имеют местный сегментарный характер. Одновременно возбуждение, проходя через подкорковые образования, вызывает вегетативные реакции, эндокринные сдвиги и доходит до коры головного мозга. При детальном изучении реакции нервной системы выявляют специфические особенности для каждого ее уровня. 
При воздействии постоянным током на центральную нервную систему необходимо иметь в виду физиологическую поляризацию, наблюдаемую в организме. Д. А. Лапицкий, Scheminsky и др. показали, что в головном и спинном мозге имеется функциональная полярность нисходящего направления, создающая в норме состояние физиологического анэлектротона. Постоянное физиологическое анэлектротоническое состояние центральной нервной системы обеспечивает ее нормальный физиологический тонус, а также участвует в осуществлении субординационного влияния центров на периферию. Гальванизация области головного, а также спинного мозга нарушает нормальную функциональную полярность. При нисходящем (анодическом) раздражении мозга усиливается его анэлектротоническое состояние и улучшается координирующая и регулирующая функция, повышается лабильность. 
Восходящая (католическая) гальванизация приводит к катэлектротоническому устранению естественного анэлектрона. Эта деполяризация ведет к повышению возбудимости и проводимости мозга и уменьшению влияния коры мозга на нижележащие подчиненные образования. 
С лечебной целью у человека часто применяют гальванизацию области головы. При расположении катода в области лба животного кожная температура понижается на 0,4--0,6°, пульс урежается на 6-12 ударов в минуту, артериальное давление снижается, на электрокардиограмме повышается вольтаж всех зубцов, особенно во втором отведении; через 30-50 минут отмеченные функциональные изменения возвращаются к исходным. При локализации анода в области лба температура кожи сразу или после предварительного повышения понижается, пульс учащается на 8-12 ударов в минуту, артериальное давление повышается на 15-20 мм рт. ст., на электрокардиограмме сглаживаются зубцы Р и Т, понижается вольтаж зубца R, эти изменения держатся в течение 40-60 минут после процедуры. 
При гальванизации в эксперименте подкорковых центров с расположением здесь катода температура кожи снижается на 0,5-0,8°, пульс урежается, артериальное давление повышается на 15-30 мм рт. ст., что наблюдают и после гальванизации области головы. На электрокардиограмме повышается вольтаж зубцов во всех отведениях, углубляется зубец S2, з, а зубец Т2 становится двухфазным. Изменения гемодинамических показателей, связанные с гальванизацией, держатся 50-70 минут после нее. При гальванизации подкорковых центров с расположением здесь анода незначительно понижается температура кожи, учащается пульс на 14-16 ударов в минуту, повышается артериальное давление на 15-30 мм рт. ст., дыхание незначительно учащается. На электрокардиограмме видно повышение вольтажа зубцов Р1, зубец Т1 обычно отрицательный, а Т2 - двухфазный. Восстановление гемодинамических показателей после гальванизации наступает через 50-60 минут. 
Приведенные экспериментальные данные показывают, что под воздействием постоянного тока в системе кровообращения наступает двухфазная реакция с переходом первоначальной прессорной в последующую депрессорную, и наоборот. Таким образом, при применении большой силы тока гальванизация области головного мозга вызывает существенные изменения в системе кровообращения. Особое внимание обращают изменения электрокардиографических показателей, в частности вольтажа, интервалов, углубления зубцов, что указывает на глубокие функциональные сдвиги в проводимости и сократимости сердечной мышцы под влиянием гальванизации; это следует учитывать в лечебной практике. 
Для характеристики действия постоянного тока на целое животное можно привести следующие данные. Воздействие постоянным током на здоровых крыс вызывает у них изменение условно-рефлекторной деятельности, степень которой зависит как от плотности применяемого тока, так и от типологических особенностей животного. Под влиянием» постоянного тока меняется высшая нервная деятельность, что проявляется удлинением скрытого периода, снижением величины условных рефлексов, растормаживанием дифференцировок. Сдвиги в высшей нервной деятельности при применении тока плотностью 0,03-0,1 ма/см2 быстро (примерно через сутки) компенсируются, а при плотности тока 0,2 ма[см2 эти изменения высшей нервной деятельности держатся до 4-5 суток. У животных сильного уравновешенного типа нервной системы показатели условнорефлекторной деятельности более устойчивы к воздействию постоянного тока, чем у животных слабого типа. Особенно эта разница заметна при первых процедурах.