ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра механизации и

электрификации животноводства

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ

ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Методические указания по лабораторной работе

Б И О Г А З О В Ы Е    У С Т А Н О В К И

(для студентов ЗИФ НИСПО)

Составили: доцент Богданович П.Ф.,

лаборант Заневский В.В.

Рассмотрено и утверждено на

заседании кафедры

«____» _____________ 2006 г.

Протокол №___

ГРОДНО, 2006 г.

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ:      Ознакомиться с особенностями построения и

функционирования биогазовой установки (БГУ) при

переработке стоков животноводческих предприятий.

- ОБОРУДОВАНИЕ:  1. ЭВМ, математическая модель БГУ.

- Плакат «Биогазовая установка «Биогаз 301».

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Биогаз - это смесь газов, получаемых при анаэробном сбраживании отходов животноводческих ферм, включающая: метан(СН4) - 50...80%; углекислый газ (СО2) - 20...50%; сероводород (Н2S);водород (Н2) и другие компоненты.

Технология получения биогаза сложна и требует соответствующего оборудования. Различают три режима анаэробного процесса в зависимости от температуры и времени брожения:

психрофильный - до 200С (30-40 суток);

мезофильный - 30-400С (10-20суток);

термофильный - 50...600С (3-8 суток)

Побочный продукт сбраживания - остаточный шлам или ил (остаток) - прекрасное, экологически чистое органическое удобрение.

Упрощённая схема БГУ приведена на рис 1.

áèîãàç

Íàâîçíûå

ñòîêè

2

1

3

4

îñòàòîê

5

Ðèñ. 1 Ñõåìà ÁÃÓ

1 - ñáîðíèê èñõîäíîãî ñûðüÿ; 2 - òåïëîîáìåííèê;

3 - ìåòàíòåíê; 4 - ãàçãîëüäåð; 5 - êîòåëüíàÿ.

Сборник исходного сырья обеспечивает накопление сырья и его предварительную подготовку - доведение влажности, физического и химического состава до требуемых значений.

Теплообменник позволяет утилизировать теплоту остатка, уходящего из метантенка. Сырьё поступает в метантенк уже подогретым. Коэффициент использования тепла теплообменника  может иметь значения в пределах 0,2...0,7.

Метантенк - это биореактор, герметичная ёмкость, заполненная на 80...85% сбраживаемым субстратом. Обязательным условием брожения является перемешивание субстрата и постоянный отвод биогаза. Температурный режим должен поддерживаться с точностью до + 10С, иначе эффективность процесса ухудшается.

Метантенки выполняют различной формы - цилиндрической, прямоугольной, сферической и др. Цилиндрические - более технологичны в изготовлении, сферические - менее материалоёмкие и имеют меньшие теплопотери ( наибольшее отношение объём поверхность).Материал для стенок - металл, пластмасса, бетон. Для теплоизоляции используют минеральную вату, пенобетон, пенополиуретан и др.

Газгольдер служит для накопления и хранения биогаза и представляет собой герметичную ёмкость соответствующих размеров. Газгольдеры могут быть рассчитаны для низкого давления (до 1 мПа) и высокого давления (от единиц до десятков мегапаскалей).

Котельная необходима для подогрева субстрата в метантенке и представляет собой газовую котельную, использующую вырабатываемый биогаз. Коэффициент полезного действия водогрейных котлов может быть в пределах 85...95%.

В зависимости от содержания органического вещества из 1 м3  исходного сырья можно получить 5...15 м3 газа. В расчётах принимают, что из 1 кг органического вещества образуется 0,3...0,6 м3 биогаза. При этом в газ превращается 25 - 40% органического вещества.

Энергосодержание 1 м3 газа составляет 22...26 МДж, что эквивалентно энергосодержанию 0,5 кг дизельного топлива, 1 кг каменного угля, 0,7 м3 природного газа.

Кроме возможности получения энергоносителя, способ анаэробного сбраживания имеет и другое важное преимущество - он лучше отвечает требованиям охраны окружающей среды. Если в аэробных условиях обезвреживания животноводческих стоков происходит не менее чем за 6 месяцев (или компостирование, естественная аэрация и др.), то в анаэробных условиях за 3...8 или 10...30 суток, в зависимости от режима метангенерации. БГУ занимают незначительную площадь по сравнению с навозохранилищами и накопителями стоков животноводческих комплексов. Кроме того, традиционные сооружения являются источниками вредных газов и запахов, местом скопления грызунов и насекомых. В БГУ переработка осуществляется в закрытых сооружениях, а продукт сбраживания - остаток, имеет нейтральный запах, не привлекающий насекомых.

Остаток может быть разделён на жидкую и твёрдую фракции. Жидкая может быть использована для орошения - как жидкое удобрение или для технических нужд, например - для смыва навоза. Твёрдая фракция обычно используется в качестве высококачественного, экологически чистого, органического удобрения или для получения кормовых добавок. Азот, фосфор и калий в сброженном навозе находятся в легкоусвояемой растениями форме. При этом удобрительная ценность стоков после анаэробной переработки не снижается.

- МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БГУ

Оценку основных технических и технологических параметров БГУ удобно проводить путём моделирования. В качестве простой математической модели, учитывающей ряд конструктивных параметров БГУ, режим работы и внешние факторы  подходит модель, описываемая тремя математическими выражениями:

VÁÃ = VÑ V0 × A (1-sñ/100) 103 - 4,2 ×10-3 [104 VÑ (1-KÒ ) × Dt + Nèç SÌ Dtñð ] ì3  (1)

Vîñò = VÑ (1 - 0,115 A ×V0 ), ì3                                                          (2)

sîñò = 90 VÑ / Vîñò , %                                                                    (3)

где:  VБГ  - суточный (полезный) выход биогаза, м3 ;

Vост - суточный выход сброженного остатка, м3 ;

sост - относительная влажность сброженного остатка, %;

VС   - суточный объём загрузки исходного сырья;

V0   - удельный выход биогаза с 1 кг сухого вещества исходного сырья,

м3/к;

sс = влажность исходного сырья, %;

Выбирается в зависимости от вида сырья:

навоз КРС      ... 0,2 м3 /кг;

навоз свиней  ... 0,4 м3 /кг;

помёт птицы  ... 0,6 м3 /кг.

1

à +ê

n

А =  å  (          )   - коэффициент, учитывающий функциональную

к=1                   зависимость выхода биогаза от режима метангенерации

и количества суток сбраживания сырья n. Параметр  а -

характерное время брожения для : термофильного режима

равно 5 суток, мезофильного режима - 15 суток.

Определять А следует из рис.2 . При этом время

сбраживания - количество суток n однозначно связано с

объёмом метантенка - VМ и суточным объёмом загрузки

исходного сырья, как

n = 0,8 VМ / VС , сут                      (4)

1

à +ê

n

Рис. 2. Зависимость функции  А =  å  (           ) от количества суток брожения n

к=1

для различных значений параметра а.

КТ            - коэффициент использования тепла теплообменника;

Dt = tр - tС - разность температур для исходного сырья на входе метантенка, 0С

tр              - температура брожения (рабочая температура в метантенке), 0С

tС              - температура исходного сырья, 0С

Dtср = tр - tв - температурный напор для теплоизоляции метантенка, 0С

tв                - температура наружного воздуха , 0С

Nиз             - удельные теплопотери через изоляцию метантенка, Вт/(м2 0С).

Определяется из табл.1

SМ               - площадь поверхности метантенка, м2.

При известном объёме метантенка заданной формы (сферической или цилиндрической), связанной с n и VС соотношением (4) по табл.2 определяется значение SМ.

В выражениях (1), (2), (3) учтено, что относительная влажность исходного сырья равна 90% (наибольшее оптимальное значение), к.п.д. котла - водонагревателя - 90%.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

К исследованию процессов анаэробной переработки стоков животноводческих предприятий следует приступать после ознакомления с основными теоретическими положениями (п.3) и описанием математической модели БГУ (п.4). При этом необходимо хорошо уяснить назначение основных элементов БГУ (рис.1).

Согласно варианту (см. табл.1), указанному преподавателем, рассчитать на ЭВМ количество биогаза , сброженного остатка и его влажность, получаемого на БГУ. При этом обосновать и задать основные параметры установки и режим её работы исходя из следующих соображений.

- Суточный выход навоза VС = m × Gсут r, м3

где: m     - поголовье животных (птицы);

Gсут - суточный выход навоза (помёта), кг (табл.2);

- - удельная масса навоза (помёта), кг/м3.

Для расчётов принимаем r »1000 кг/м3. Тогда суточный объём загрузки метантенка.

VС = 1000-1 × m × Gсут ,м3

- Удельный выход биогаза с 1 кг сухого вещества, исходного сырья принимаем:

V = 0,2 м3/кг  - для навоза КРС;

V = 0,4 м3/кг  - для навоза свиней;

V = 0,6 м3/кг  - для помёта птицы.

- Температура tС ,tр и tв задаётся согласно варианту индивидуального задания (табл.1).

- Коэффициент А, а также объём метантенка VМ и площадь поверхности метантенка  SМ для упрощения задачи следует выбрать исходя из того, что число суток анаэробного сбраживания стоков при термофильном режиме (t = 55 0С) n = 6, а при мезофильном (t = 40 0С) n = 15. Тогда:

для мезофильного режима

А » 0,68 ;  VМ » 18 VС , м3

для термофильного режима

А » 0,75 ; VМ » 7 VС, м3

Площадь поверхности метантенка SМ определяется по табл. 3. При этом геометрия метантенка - сферический или цилиндрический, согласуется с преподавателем.

- Удельные теплопотери Nиз через изоляцию метантенка находим, по таблице 4 при задании толщине d, м теплоизоляции и известной удельной теплопроводсности изоляции l, Вт /(м×К). Сведения о теплопроводности некоторых материалов приведены ниже.

Вид теплоизоляции                                                l, Вт /(м × К)

Газо- и пенобетон                                                               0,41

Минеральная вата                                                               0,07

Пенополиуретан                                                                  0,041

Гравий керамзитовый                                                         0,14

Выбор d и вида изоляционного материала уточнить у преподавателя.

- Для теплообменника КТ выбирают в пределах от 0,2 до 0,5.

- Подготовить последовательно все числовые значения входных данных для модели БГУ, ввести их в ЭВМ в такой же последовательности.

VС , м3 ;  V0, м3/кг;  tС ,0С;  tр , 0С;  tВ , 0С;   SМ , м2 ;  А ;  КТ, Nиз.

- Вывести на печать полученные результаты, проанализировать их и сделать выводы по работе.

Таблица 1

Варианты индивидуальных заданий

| Номер варианта | Вид и количество животных | Температура, 0С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сырьё, tС | рабочая, tР | воздуха, tВ |
| 1. 2. 3. 4. | КРС, 1000 --//-- --//-- --//-- | 5 15 5 15 | 40 40 55 55 | -10 +15 -10 +15 |
| 5. 6. 7. 8. | Свиньи, 1000 --//-- --//-- --//-- | 5 15 5 15 | 40 40 55 55 | -10 +15 -10 +15 |
| 9. 10. 11. 12. | Куры, 100000 --//-- --//-- --//-- | 5 15 5 15 | 40 40 55 55 | -10 +15 -10 +15 |
| 13. 14. 15. | КРС, 5000 Свиньи, 24000 Куры, 500000 | 10 10 10 | 55 55 55 | +5 +5 +5 |

Таблица 2.

Суточный выход навоза (помёта) на одно животное (птицу)

с приведенной влажностью 90%

| Вид животного | Выход навоза (помёта), кг /сутки |
| --- | --- |
| КРС на откорме (12...18 месяцев) Свиньи на откорме Куры-несушки | 28...36 8...10 0,150...0,190 |

Таблица 3.

Значения объёма и площади поверхности метантенков сферической

и цилиндрической формы (для цилиндра h = 2R)

| Радиус R, | Сферический |  | Цилиндрический |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М | V, м3 | S, м2 | V, м3 | S, м2 |
| 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 | 0,52 4,19 14,13 33,5 65,.4 113 180 268 381 523 697 904 1150 1436 1766 2144 2571 3052 3589 4187 | 3,14 12,56 28,3 50,3 78,5 113 154 201 255 314 380 453 531 616 707 804 908 1018 1134 1256 | 0,78 6,28 21,2 50,2 98,1 170 269 402 572 785 1045 1356 1725 2154 2649 3215 3857 4578 5384 6280 | 4,7 18,84 42,4 75,4 117,8 170 231 302 382 471 570 679 796 924 1060 1206 1361 1526 1700 1884 |

Таблица 4

Значение коэффициента Nиз = (Na + d/l)-1, Вт/(м2К)

| Толщина изоляции | Удельная теплопроводность изоляции l, Вт /(м×К) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,4 | 0,5 |
| 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 | 2,09 1,23 0,87 0,68 0,55 0,47 0,40 0,36 0,32 0,29 0,24 0,21 0,18 0,16 0,15 0,12 0,099 0,085 0,074 0,066 0,059 | 2,90 1,83 1,34 1,06 0,87 0,74 0,65 0,57 0,51 0,47 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,096 | 3,47 2,32 1,74 1,40 1,16 1,00 0,87 0,78 0,70 0,64 0,54 0,47 0,41 0,37 0,33 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15 0,14 | 4,08 2,90 2,25 1,83 1,55 1,34 1,18 1,06 0,96 0,87 0,74 0,65 0,57 0,51 0,47 0,38 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 | 4,72 3,59 2,90 2,43 2,09 1,83 1,63 1,47 1,34 1,23 1,06 0,93 0,83 0,74 0,68 0,55 0,47 0,40 0,36 0,32 0,29 | 5,13 4,08 3,39 3,0 2,53 2,25 2,02 1,83 1,68 1,55 1,34 1,18 1,05 0,96 0,87 0,72 0,61 0,53 0,47 0,42 0,37 | 5,61 4,72 4,08 3,59 3,21 3,0 2,64 2,43 2,25 2,09 1,83 1,63 1,47 1,34 1,23 1,02 0,87 0,76 0,68 0,62 0,56 | 5,88 5,13 4,56 4,08 3,7 3,39 3,13 3,0 2,7 2,53 2,25 2,02 1,83 1,68 1,55 1,30 1,12 0,98 0,87 0,79 0,72 | 6,06 5,41 4,88 4,44 4,08 3,77 3,51 3,28 3,08 3,0 2,6 2,35 2,15 1,98 1,83 1,55 1,34 1,18 1,06 0,95 0,87 |

- СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

Отчёт должен содержать:

- Схему БГУ с описанием основных её элементов.

- Краткое описание математической модели БГУ.

- Исходные данные для исследования БГУ, полученные согласно заданному варианту индивидуального задания.

- Результаты моделирования на ЭВМ.

- Анализ результатов и выводы по работе.

- КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Каково назначение БГУ?

- Какой элемент БГУ является основным?

- Какая рабочая температура при мезофильном режиме?

- Назначение газгольдера в БГУ?

- Назначение водогрейного котла в БГУ?

- Для чего нужен в БГУ теплообменник?

- Какая рабочая температура при термофильном режиме?

- Какая оптимальная влажность исходного сырья?

- Назовите основные компоненты биогаза?

- Как изменяется удобрительная ценность навоза, переработанного в БГУ?

ЛИТЕРАТУРА

- Яковчик Н.С. и др. Энергоресурсосбережение в животноводстве. - Барановичи, 1998.

- Основы энергосбережения. Курс лекций - Мн.: «Тэхналогiя», 1999.

- Карташов Л.П. Механизация и электрификация животноводства - М.: Агропромиздат, 1987, с. 252-253.