ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра механизации и

электрификации животноводства

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ

ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторной работы

РАСЧЁТ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(для студентов ЗИФ и ЭКФ )

Составил: доцент Богданович П.Ф.

Рассмотрено и утверждено

на заседании кафедры М и ЭЖ

«   1  »            марта         2007 г.

Протокол № 4

ГРОДНО  2007 г.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Ознакомиться с методикой расчёта энергоёмкости производства

продукции на животноводческом предприятии.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Ознакомиться с технологическими показателями предприятия.

- Произвести расчёт затрат энергии на производство продукции.

- Проанализировать структуру затрат энергии согласно индивидуальному задания и дать рекомендации по снижению энергоёмкости объекта.

- ОПИСАНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В качестве примера предлагается произвести оценку энергоёмкости затрат при производстве молока на молочно-товарной ферме на 200 коров. Удой на одну корову от 2500 до 5000 кг молока в год (согл. варианту задания). Основные технико-экономические показатели предприятия приведены в табл. 1.1.

Содержание коров стойловое, пастбищное.

Таблица 1.1.

Основные технико-экономические показатели

молочно-товарной фермы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Поголовье животных Удой на фуражную корову Валовое производство молока Затраты кормов на 1ц молока Численность работников Производственные площади Количество мобильных технических средств Количество электрических приёмников Установленная мощность электрооборудования Масса производственного оборудования Мощность осветительных ламп | 200 гол. 2500...5000 кг 500...1000 т/год 1,02...1,25 ц.к.е. 14 чел. »2000 м2 2 шт. 6 шт. 63,25 кВт 34634 кг 9 кВт |

В коровнике животные размещается в 4 ряда. Имеются два кормовые и четыре навозные проходы. Раздача кормов производится мобильным раздатчиком КТУ-10А. Для раздачи концкормов используются ручные тележки ТУ-300 А.

Для загрузки кормов используется погрузчик-экскаватор ПЭС-1,0 на базе трактора МТЗ-80.

Поение коров осуществляется в стойлах, оборудованных индивидуальными поилками ПА -1В. Водоснабжение обеспечивается из водонапорной башни ВБР-25У, оснащённой погружным насосом М1ЭЦБ6-6,3-85, мощностью 2,8 кВт.

Доение коров производится с применением доильной установки АДС-200. Для охлаждения молока используется молоко-охладительная установка СЛ-1600. Нагрев воды производится электронагревателем ВЭП-15.

Навозоудаление обеспечивается двумя навозоуборочными транспортёрами ТСН-160 А.

Для дезинфекции помещения один раз в квартал используется установка ЛСД-ЭП.

В тёмное время суток освещение обеспечивается с помощью светильников ППР-100, снабжённых лампами накаливания.

В помещении для содержания коров оборудована приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением.

Для автоматического освещения и индивидуального привязывания коров используется стойловое оборудование ОСП-26.

2. РАСЧЁТ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ НА ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

Полные затраты энергии на производство сельскохозяйственной продукции находят как сумму прямых затрат энергии Епр., косвенных затрат энергии Екос., инвестиционных затрат энергии Еинв и затрат энергии живого труда Еж.т. В принципе, величина Еж.т.  может рассматриваться как слагаемое прямых затрат энергии, однако данный подход удобен при анализе.

2.1. Расчёт прямых затрат энергии

Величину Епр. рассчитывают как сумму расходов энергии отдельными потребителями с учётом каждого вида энергоносителя. Для данного примера энергоносителями являются электроэнергия и дизельное топливо.

Необходимые данные для расчёта прямых затрат энергии отдельными объектами приведены в табл. 2.1.

Расход электроэнергии определяют исходя из установленной мощности электродвигателей оборудования, их числа и времени работы. Например, для доильной установки АДС-200 расход электроэнергии за год составит 8,75 кВт х 6 ч х 365 дн. = 19162,5 кВт × ч. Для трактора МТЗ-80 расход Г.С.М. зависит от мощности двигателя (кВт), удельного расхода топлива (» 0,24 кг/кВт × ч) и коэффициента загрузки двигателя (можно принять К3 » 40 %). Тогда расход топлива составит 0,24 х 55 х 7 х 365 х 0,4 = 13490,4 кг.

Полученные значения расхода энергоносителей следует занести в табл. 2.2. и привести к одному измерению (в МДж). Для этого использовать соотношения:

1 кВт × ч = 3,6 МДж

1 кг диз. топл. = 42,7 МДж

Таблица 2.1.

Показатели объектов прямого использования энергоресурсов

| Марка технического средства | Количество технических средств | Установленная мощность, кВт | Продолжительность работы, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за сутки, ч | за год, ч |
| Доильная установка АДС-200 Холодильная установка СЛ-1600 Электроводонагреватель ВЭП-15 Транспортёр скребковый ТСН-160А Водяной насос М1ЭЦВ-6-6,3-85 ЛСД-ЭП Освещение Трактор МТЗ-80 -//- | 1 1 1 2 1 1 90 1 1 | 8,75 12,0 17,5 5,5 2,8 2,2 0,1 55 55 | 6 5,5 2 2 2 7 2 7 4 | 28 |

Таблица 2.2.

Прямые затраты энергии за год

| Объект - потребитель энергии | Расход энергоносителя, кВт × ч; кг | Затраты энергии МДж |
| --- | --- | --- |
| Доильная установка АДС-200 Холодильная установка СЛ-1600 Электроводонагреватель ВЭП-15 Транспортёр навоза ТСН-160А Водяной насос М1ЭЦВ-6-6,3-85 Дезинфекционная установка ЛСД-ЭП Освещение Тракторы МТЗ-80 |  |  |
| Общий расход электроэнергии Общий расход дизельного топлива |  |  |

2.2. Расчёт косвенных затрат энергии

Косвенные затраты энергии Екос. рассчитывают как сумму затрат на : производство кормов, подстилочные материалы, дезинфицирующие средства, минеральные добавки, ветеринарные препараты и др. материалы.

2.2.1. Затраты энергии на производство кормов

Величина этих затрат зависит от продуктивности животных и структуры рациона. Необходимые данные для расчётов приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3.

Затраты энергии на производство кормов

| Вид корма | Расход на 1 гол. кг/год | Энергетический эквивалент МДж/кг | Затраты энергии МДж/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сено Солома Сенаж Силос Корнеплоды Концкорма Зелёные корма Травяная мука |  | 6,8 5,0 5,8 6,2 10,0 14,4 3,0 19,5 |  |
| Общие затраты энергии на корма |  |  |  |

Затраты энергии по отдельным видам кормов определяются для конкретного варианта задания (см. Приложение) с учётом годового расхода каждого из вида кормов для всего поголовья. Например, для сена: 11 х 200 х 6,8 = 14960 МДж. Общие затраты энергии на производство кормов равны сумме затрат на все компоненты рациона за год.

2.2.2. Расчёт косвенных затрат на вспомогательное сырьё и материалы

Необходимые данные для расчёта энергозатрат на вспомогательные материалы и сырьё приведены в табл. 2.4. Методика расчёта здесь аналогична как и в предыдущем случае (см. пример в п. 2.2.1).

Таблица 2.4.

Затраты энергии на вспомогательные сырьё и материалы

| Вид сырья, материалов | Расход на 1 гол. кг/год | Энергетический эквивалент МДж/кг | Затраты энергии МДж/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Солома Вода Лекарственные и ветеринарные средства Дезинфицирующие средства | 365 24820 0,05 1,0 | 5,0 0,0023 328,2 80,2 |  |
| Общие затраты энергии |  |  |  |

2.3. Расчёт инвестиционных затрат энергии

Этот вид энергозатрат определим как сумму затрат на:

- добычу, переработку и доставку энергоносителей к энергопотребителю Еиэ;

- производство средств механизации и оборудования Еи об ;

- строительство зданий и сооружений Еиз;

- выращивание продуктивного скота Еи в.ж.

Траты энергии Еиэ определяются для каждого вида энергоносителя с учётом его энергетического эквивалента, который для электроэнергии равен 12 МДж/кВт × ч, для дизельного топлива - 10 Мдж/кг.

Примечание: Энергетический эквивалент учитывает дополнительный расход

энергии на добычу, производство и транспортировку энерго-

носителей к месту потребления.

Для электроэнергии Еиээ = Еэ  ×  12 МДж/кВт × ч; МДж

Для дизельного топлива Еиэдт = Едт ×  10 МДж/кг; МДж,

где Еэ и Едт - годовой расход соответственно электроэнергии (кВт × ч) и дизельного топлива (кг) из табл. 2.2.

Затраты энергии на производство средств механизации и оборудования Еиоб рассчитываются:

- для стационарных технических средств в зависимости от их массы;

- для мобильных технических средств от времени их работы. При этом используют соотношения

n

S

ê =1

Е¢иоб  =               mоб к  × aоб к;

l

S

ê =1

Еи м =               Тм к ×   aм к;

где mоб к- масса к-го вида оборудования, кг;

aоб к - энергетический эквивалент к-го вида оборудования, МДж/кг × год;

Тм к - время работы к-го мобильного средства механизации, ч;

aм к - энергетический эквивалент к-го средства механизации, МДж/ч.

Суммарное значение энергозатрат Еи об определяют как

Еи об = Е¢и об + Еи м;

Необходимые для этих вычислений приближённые значения aоб к и  aм к приведены в табл. 2.5.

Таблица 2.5.                        Энергозатраты на производство

оборудования и средств механизации

| Наименование оборудования | Масса, кг | Энергетический эквивалент МДж/кг × год, МДж/ч | Годовые энерго-затраты МДж |
| --- | --- | --- | --- |
| Доильная установка АДС-200 Охладительная установка СЛ-1600 Электроводонагреватель ВЭП-15 Стойловое оборудование ОСП-26 Транспортёр ТСН-160А Поилка индивидуальная ПА-1В Башня водонапорная ВБР-25У Тележка ручная ТУ-300А Раздатчик кормов КТУ-10А Погрузчик -экскаватор ПЭС-1,0 Дезинфекционная установка ЛСД-ЭП Трактор МТЗ-80 Прицеп тракторный 2ПТС-4М | 2300 1060 19 8 х 720 2 х 1640 100 х 5,1 4500 4 х 75 2380 24500 275 2 х 3160 1530 | 20 55 42,1 15,2 21,7 13,6 34,6 16,4 18,9 28,6 38,1 86,4 36 | 46000 58300 799,9 87552 71176 6936 155700 4920 44982 700700 10477,5 546048 55080 |
| Суммарные энергозатраты »17,888 × 106 |  |  |  |

Затраты энергии на строительство каждого здания или сооружения определяются из зависимости

Еиз = F3  d3 × Kу,

где F3 - площадь здания (сооружения), м2;

d3 - энергетический эквивалент, МДж/м2;

Ку - коэффициент участия данного объёкта в технологическом процессе.

Для нашей задачи Ку = 1.

Исходные данные для определения Еиз приведены в табл. 2.6.

Таблица 2.6.

Затраты энергии на строительство производственных

зданий и сооружений

| Наименование объекта | Площадь, м2 | Энергетический эквивалент МДж/м2 × год | Годовые затраты, МДж |
| --- | --- | --- | --- |
| Коровник Молочная Навесы для сена Выгульные дворы, проезды Хранилища корнеплодов Траншеи для силоса Траншеи для сенажа | 1728 36 200 864 380 420 230 | 114 161,3 75,3 36,5 16,5 17,7 25,8 | 196992 5806,8 15060 31536 6270 7434 5934 |
| Суммарные энергозатраты 269033 |  |  |  |

Энергозатраты на выращивание продуктивного скота Еп в.ж. можно принять массу одной первотёлки, равную 450 кг и затраты на прирост 1 кг живого веса в размере примерно 179 МДж. Тогда при ежегодном обновлении (ремонте)стада дойных коров на 20 % (40 первотёлок в год), затраты энергии.

Еп в.ж. = 40 х 450 х179 = 3,222 × 106 МДж/год

Инвестиционные затраты получим как

Еинв = Еиэ + Еи об + Е из + Еи в.ж.

Таблица 2.7.

Расчёт затрат энергии живого труда

| Категория (профессия) работника | Число работников | Энергетический эквивалент МДж/(чел/ч) | Затраты труда, чел/ч в сутки | Годовые затраты, МДж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оператор машинного доения Скотники Слесарь Трактористы ИТР | 5 5 1 2 1 | 43,3 41,2 41,8 43,4 67,0 | 8 8 4 8 4 8 |  |
| Суммарные энергозатраты |  |  |  |  |

Величину Еж. т  получим путём суммирования энергозатрат по всем категориям работников фермы.

- Расчёт полных затрат энергии

Полные затраты энергии на производство молока за год определяем, как

Езатр. = Епр + Екос + Еинв + Еж. т

При известных объёмах производимой продукции определим полные затрат энергии на единицу продукции (тонну, центнер, килограмм).

Åçàò

Ì

Ео =                 ,

где М - масса произведенного за год молока,кг

Коэффициент энергетической эффективности

Åï

Åî

ЭЕ =              ,

где Еп - энергосодержание единицы продукции.

Для молока  Еп » 2,81 МДж/кг.

Используя структуру составляющих энергозатрат проанализировать полученные результаты, сделать выводы и сформулировать предложения по снижению затрат  энергии.

- СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

Отчёт по практическому занятию должен содержать:

- Наименование и цель работы.

- Основные технико-экономические показатели молочно-товарной фермы.

- Таблицы прямых затрат энергии, затрат энергии на производство кормов и на вспомогательное сырьё и материалы (три таблицы).

- Расчёт инвестиционных затрат затрат энергии (четыре составляющие затрат).

- Затраты энергии живого труда.

- Расчёт полных затрат и анализ полученного результата.

- Выводы и предложения.

ЛИТЕРАТУРА

- Яковчик Н.С., Плященко А.М. и др. Энергоресурсосбережение в животноводстве. - Барановичи, 1998.

2. Богданович П.Ф., Григорьев Д.А. Основы энергосбережения. Курс лекций. Гродно, 2004.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Варианты продуктивности и рационов кормления коров на ферме

| Продукти- | Вари- | Расход кормов на 1 гол. кг/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вность кг/год | анты | сено | соло-ма | сенаж | си-лос | корнеплоды | конц-корма | зел. масса | трав. мука |
|  | 1 | 778 | 375 | 1354 | 3987 | 624 | 468 | 5547 | -- |
| 2500 | 2 | 625 | 375 | 1146 | 2947 | 1248 | 750 | 5547 | -- |
|  | 3 | 625 | 775 | 1042 | 4340 | 937 | 563 | 5547 | -- |
|  | 4 | 690 | 414 | 1610 | 4216 | 1035 | 621 | 5941 | -- |
| 3000 | 5 | 920 | 276 | 1380 | 4216 | 1035 | 621 | 5941 | -- |
|  | 6 | 767 | 276 | 1035 | 4792 | 690 | 690 | 6133 | -- |
|  | 7 | 855 | 308 | 1668 | 4277 | 1540 | 809 | 6417 | -- |
| 3500 | 8 | 622 | 308 | 1283 | 3422 | 2310 | 1078 | 6630 | -- |
|  | 9 | 1038 | 154 | 1540 | 4277 | 1540 | 808 | 6417 | -- |
|  | 10 | 1120 | -- | 1540 | 3733 | 2100 | 1050 | 6767 | 84 |
| 4000 | 11 | 747 | -- | 1400 | 3733 | 2520 | 1386 | 7000 | -- |
|  | 12 | 653 | -- | 2240 | 3033 | 2100 | 1386 | 6767 | -- |
|  | 13 | 1133 | -- | 1700 | 3090 | 2781 | 1391 | 7210 | 93 |
| 4500 | 14 | 721 | -- | 1530 | 3863 | 2781 | 1530 | 7725 | -- |
|  | 15 | 721 | -- | 773 | 4635 | 2781 | 1530 | 7210 | 139 |
|  | 16 | 1247 | -- | 1700 | 2267 | 3570 | 1785 | 7367 | 153 |
| 5000 | 17 | 793 | -- | 1367 | 3967 | 3060 | 1785 | 8580 | -- |
|  | 18 | 907 | -- | 1360 | 2833 | 3570 | 1785 | 8217 | 153 |