УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра механизации и электрификации животноводства

07-16

# ОРГАНИЗАЦИЯ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ

Методическое пособие к лабораторно-практической работе по

дисциплине «Механизация и электрификация животноводства»

для студентов специальности 1-74 03 01 «Зоотехния»

(непрерывной дневной и заочной формы обучения)

Составил: доцент Раицкий Г.Е.

Рассмотрено и утверждено

на заседании кафедры

« 11 » февраля  2005 г.

Протокол №5

Гродно 2005 г.

Соски, после снятия стаканов,  необходимо обработать дезинфицирующим составом, например, йодофорами, путем окунания сосков последовательно в небольшую емкость с составом.

Очень важно своевременно снимать доильные стаканы с сосков, так как воздействие вакуума на выдоенные четверти вымени болезненно  и приводит к заболеванию коров маститом.

Таким образом, процесс доения с использованием доильного аппарата имеет следующую схему:

- сдаивание первых струек – подмывание вымени теплой водой – обтирание вымени чистым полотенцем – массаж. Эти операции называются ручными. На них должно затрачиваться 40-60 с времени.

Далее следует одевание доильных стаканов – контроль за их присасыванием и началом собственно доения. Это машинно-ручные операции.

Затем следует собственно машинное доение. Длительность его зависит от продуктивности и скорости молокоотдачи. В любом случае оно не может длиться более 7 мин.

Операции додаивания и снятия доильных стаканов относятся к машинно-ручным операциям и длятся 30-45 сек.

5. ВЫБОР ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Выбор доильных установок производят исходя из следующих соображений:

- Время доения всего поголовья фермы не должно превысить 2 ч.

- При привязном содержании коров доят в стойлах на линейных доильных установках.

- Доение высокопродуктивных, имеющих племенное значение коров, а также коров в родильных отделениях лучше проводить с использованием доильных ведер (доильные установки АД-100Б, ДАС-2В, УДС-В).

- При наличии групповой привязи, когда есть возможность быстро отвязывать целые группы животных, можно использовать доильные установки УДА-8А, УДА-16А, УДА-Е12. Эти установки применяют при беспривязном содержании коров.

- Доильные установки УДА-8А применяют на племенных фермах, с наличием большого количества высокопродуктивных коров, имеющих между собой и основным стадом значительные отличия по времени доения.

- Доильные установки УДА-16А преимущественно используют на фермах промышленного производства молока. При их эксплуатации необходимо вести постоянную работу по комплектованию групп по признаку равности скорости доения.

- При наличии удаленных пастбищ (более 2 км от помещения, где расположена доильная установка) организуют летние лагеря или используют передвижные доильные установки УДС-3В, ПДУ-8.

При доении коров в стойлах в ведра оператор работает с двумя доильными аппаратами АДУ-1 (осн.) и двумя-тремя АДУ-1-03 (низковакуумный).

При доении в молокопровод (АДМ-8, АДС) можно работать с тремя аппаратами АДУ-1 (осн.) и четырьмя АДУ-1-04  (УИД 07.000).

При доении в ведра, доение начинают с дальних (по отношению к помещению молочной) коров, что позволяет уменьшить расстояние переноски наполненных молоком ведер.

Доение в молокопровод начинают всегда с ближних коров. В противном случае на дальних участках молокопровода будет засыхать молоко на стенках молокопровода.

На установке УДА-8А «Тандем» коров обслуживают два оператора, каждый по четыре станка (по две с правой и левой стороны траншеи). Один оператор начинает доение со впуска коровы в первый станок с одной стороны траншеи, второй – со впуска коровы в последний станок с другой стороны. Дальнейший порядок выпуска коров зависит от порядка освобождения станков.

На установке УДА-16А «Елочка» каждый из двух операторов доит по 8 коров (по 4 с правой и левой стороны траншеи). Сначала впускают в станок коров по одну сторону траншеи, при этом один  из операторов подготавливает к доению и    надевает стаканы манипуляторов, начиная с первой, а второй – с пятой. После этого впускают в станок коров с другой стороны траншеи и подготавливают их в той же последовательности, что и ранее. Затем переходят на первую сторону траншеи, проводят операции по контролю работы манипуляторов и дезинфекцию сосков после автоматического снятия стаканов. Выдоенных коров выпускают и впускают новую группу. В дальнейшем цикл операций повторяется.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие коровы не могут быть допущены к машинному доению?

- Назовите сроки проведения мероприятий по приучению к машинному доению нетелей?

- В какой последовательности проводят операции по подготовке доильного аппарата к работе?

- Какие операции проводит оператор с вымененм при доении коровы и сколько времени эти операции занимают?

- С какого участка молокопровода (по отношению к помещению молочной) начинают дойку?

- Сколько аппаратов и в какой последовательности обслуживает оператор при работе на доильной установке с молокопроводом?

- В какой последовательности проводят подготовительные операции при работе на доильной установке УДА-16А «Елочка»?

ЛИТЕРАТУРА

- Правила машинного доения. М. ВО «Агропромиздат» – 1989.

- Шаршунов В.А., Цыганок Г.П. Справочник по машинному доению коров. Мн.: Ураджай, 1991.