УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра механизации и 									электрификации животноводства

07-16

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторной работы

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ»

по курсу «Механизация, электрификация и автоматизация

животноводства» для студентов зооинженерного факультета

Просмотрено: январь 2005 г.

доцент Раицкий Г.Е.

Составил: доцент Раицкий Г.Е.

Рассмотрена и утверждена

на заседании кафедры

« 23  »   мая  1996 г.

Протокол №  5

ГРОДНО, 2005

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить назначение, общее устройство, принцип действия и

и технические характеристики доильных аппаратов ДАЧ - 1,

ЛПДА -2УВЧ и агрегата индивидуального доения АИД-1-01.

ОБОРУДОВАНИЕ: Доильный аппарат ДАЧ-1, агрегат индивидуального доения

АИД-1-01, плакаты, искусственное вымя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

- Используя учебник «Механизация в животноводстве» Рощина П.М. (с. 131-135) и книгу «Справочник по машинному доению коров» Шаршунова В.А. и Цыганка Г.П. (с.115-120 и 131-133) изучить назначение, устройство и принцип действия доильных аппаратов ДАЧ-1, ЛПДА-2УВЧ.

- Используя материалы данных методических указаний изучить назначение и общее устройство и принцип действия АИД-1.01

- Произвести имитацию доения, путём  переворачивания  ковшей измерителя ДАЧ-1. Уяснить технологические возможности ДАЧ-1.

- Произвести доение и промывку доильного аппарата с использованием искусственного вымени и агрегата АИД -1-01.

- Выполнить отчёт о работе.

ОТЧЁТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Общие сведения по назначению, устройству и принципу действия ДАЧ-1, ЛПДА-2УВЧ, АИД-1-01.

- Схему ДАЧ-1 при доении в молокопровод (1, рис.44а).

- Таблицы технических характеристик АИД-1-01 и дач-1.

Агрегат индивидуального доения АИД-1-01 предназначен для машинного доения коров в личных подсобных хозяйствах.

Агрегат состоит их двухколёсной тележки, на раме которой смонтированы  и расположены:  вакуумный насос   ротационного типа  с электрическим однофазным  двигателем, вакуумный  регулятор,  вакуумметр,  доильный  аппарат  марки АДУ-1  с доильным  ведром, электрический кабель  и пускозащитное устройство, система промывки  доильного аппарата.

Таблица 1.

Технические характеристики АИД-1-01

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производительность вакуумного насоса Применяемая смазка, при + 100 С , при  + 100 С Напряжение в сети Мощность э/двигателя Аппарат доильный Номинальный вакуум Общая масса | м. куб/ч В кВт кПа кг | 4,5 Масло индустриальное И-12А, И-20А Масло дизельное М8В2 220 + 5% 0,55 АДУ-1 осн. 47 60 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Для чего предназначены ДАЧ-1, ЛПДА-2УВЧ, АИД-1-01?

- Какие данные можно получить  на табло  электронного  блока ДАЧ-1?

- Какие особенности устройства доильного стакана аппарата ЛПДА-2УВЧ?

- Как промывается доильный аппарат АИД-1-01?

- Оправдано  ли  использование  АИД-1-01  при  поголовье  формы  менее  20 коров ?

Технические данные аппарата ДАЧ-1

| №№ пп | Наименование | Единицы измерен. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Нормальное вакууметрическое давление Предел допустимой погрешности каждого канала измерителя при норм. вакуумметрическом давлении: -абсолютная при измерении до 1000 -относительная при измер. свыше 1000г Предел основной допускаемой погрешности отсчёта времени пультом Предел измерения разового удоя (по каждой четверти) Цена деления отсчёта удоя Предел разового отсчёта времени доения (по каждой четверти) Цена деления отсчёта времени доения Обслуживающий персонал: оператор Габаритные размеры, не более длина ширина высота масса, не более Источник питания Напряжение батарей Количество батарей Срок службы, не менее | кПа г % % г г с с мм мм мм кг В шт. лет | Доильной установки, с которой применён аппарат 50 5 5 от 50 до 9950 50 от 5 до 995 5 1 450 430 560 15 Батарея плоская: 3336, Планета 1 или Рубин 1. 4,5 2 7 |

В республике Беларусь выпускается агрегат АИД-9420 аналогичный по конструкции и принципу действия АИД-1-01.

Технические данные агрегата АИД - 9420

Тип вакуумного насоса                                                           - водокольцевой

Производительность

вакуумного насоса, м3/ч                                                           - 6

Мощность двигателя, КВт                                                       - 0,75

Тип доильного аппарата                                                          -АДУ-1 осн.

Рабочий вакуум, КПа                                                               - 47

Частота пульсаций, мин-1                                                         - 70+8

Длина вакуумпровода, м                                                          -5-7

Количество обслуживаемого

поголовья, гол                                                                          -10

Общая масса, кг                                                                       -80

Агрегат выпускает Кобринский ремонтный завод Минсельхозпрода РБ.

Технические данные лечебного переносного

доильного аппарата ЛПДА-2УВЧ

Масса генератора УВЧ

кг, не более                                                                                 -3

Габаритные размеры

генератора, мм                                                                            -250  170  110

Напряжение и частота

тока питания                                                                               - 220 В; 50 Гц

Затраты электроэнергии

на один сеанс лечения,

КВт/ч, не более                                                                            - 0,02

При медикаментозном лечении маститов молоко не пригодно для потребления. Кроме того, такое лечение малоэффективно, так как лекарство быстро выводится из вымени с молоком.

Аппарат ЛПДА-2УВЧ позволяет осуществлять лечение и профилактику маститов у коров без применения медикаментозных средств. Хороший эффект даёт применение аппарата для снятия послеродового отёка вымени.

Лечебное действие аппарата основано на глубоком прогреве вымени коровы под воздействием высокочастотного электромагнитного поля, создаваемого генератором УВЧ. Под воздействием тепла происходит расширение кровеносных сосудов, усиливается приток крови к поражённым участкам вымени, снимается возбудимость болевых рецепторов, что способствует полному выдаиванию и ускорения рассасывания воспалительного очага. Лечение происходит одновременно с процессом доения.

Агрегат ЛПДА-2УВЧ конструктивно состоит из блока питания, генератора УВЧ, согласующего устройства и излучателей УВЧ. Эти устройства соединены между собой кабелем.

Блок питания включается в сеть переменного однофазного тока 220В, 50 Гц. К генератору УВЧ из блока питания подаётся постоянный ток с напряжением 27 В. Импульсы УВЧ из генератора по коаксиальному кабелю подаются к согласующему устройству, откуда передаются на излучатели, смонтированные в верхней части каждой из гильз доильных станков. Гильзы выполнены из диэлектрического материала - ПВХ.

Продолжительность сеанса лечения составляет 5-7 минут. Выздоровление коров при лечении мастита в субклинической форме наступает через 9-20 доек. В случае клинической формы необходимо 15-30 сеансов.

Выпускает ЛПДА-2УВЧ ПО «Красное Знамя», г. Рязань, тел 53-88-13.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

- Рощин П.М. Механизация в животноводстве - М.: Агропромиздат, 1988.

- Шаршунов В.А., Цыганок Г.П. Справочник по машинному доению коров - Мн.: Ураджай, 1991.