ТЕСТЫ

по дисциплине «Механизация в животноводстве»

для студентов факультета ветеринарной медицины

1.В каком доильном аппарате при такте сжатия снижается уровень вакуума в подсосковой камере до 8-12 кПа?

1.АДУ-1-03 (низковакуумный)

2.АДУ-1-04 (стимулирующий)

3.АДУ-1 (основной)

2.Сосковую резину необходимо подтягивать через?

1.10 дней работы

2.15 дней работы

3.20 дней работы

3.Каково назначение агрегата ЗСК-10?

1.Смешивание и транспортировка кормов

2.Транспортировка влажного корма

3.Трнспортировка и загрузка трех видов сухих кормов

4. К какому классу относится кормораздатчик КС-1,5?

1.Мобильный электрифицированный шнековый раздатчик-смеситель

2.Стационарный ленточный раздатчик-смеситель

3.Стационарный троссово-шайбовый раздатчик

5. Что такое дезинсекция?

1.Уничтожение членистоногих

2.Уничтожение грызунов

3.Очистка воды

6. Что такое дератизация?

1.Уничтожение членистоногих

2.Очистка воды

3.Уничтожение грызунов

7. Какие операции способна выполнять дезинфекционная установка ДУК-1?

1.Вакуумная очистка кожного и шерстного покрова животных

2.Влажная дезинфекция помещений и обработка местности

3.Перевоз туш павших животных

8. Какие параметры работы изменяются в аппарате DUOVAC – 300 при доении?

1.Рабочий вакуум и частота пульсаций

2.Рабочий вакуум

3.Частота пульсаций

9. В фазе стимуляции рабочий вакуум и частота пульсаций DUOVAC – 300 составляют?

1. 45 кПа и 50 мин-1

2. 33кПа и 50 мин-1

3. 50кПа и 60 мин-1

10. В фазе основного доения рабочий вакуум и частота пульсаций DUOVAC – 300 составляют?

1. 50 кПа и 50 мин-1

2. 45кПа и 60 мин-1

3. 50кПа и 60 мин-1

11. В фазе додаивания рабочий вакуум и частота пульсаций DUOVAC – 300 составляют?

1. 45 кПа и 50 мин-1

2. 33кПа и 50 мин-1

3. 50кПа и 60 мин-1

12. При каких значениях молокоотдачи происходит переход DUOVAC – 300 на режим основного доения и на режим додаивания?

1. 200мл/мин

2. 300мл/мин

3. 400мл/мин

13. Каково назначение кормораздатчика КТУ-10А?

1.Накопление кормов

2.Перемешивание корма

3.Перевозка и раздача корма в кормушки

14. Поилка ПА-1А является?

1.Вакуумной

2.Клапанной

3.С поддержанием постоянного уровня воды в поилке

15.Какое устройство является групповым счетчиком молока?

1.УЗМ-1А

2.СМГ-1(АДМ-52.000)

3.ММ-01

16. Для чего предназначена предохранительная камера в молочной системе доильной установки АДМ-8А?

1.Для предотвращения засасывания молока в вакуумпровод

2.Для предотвращения засасывания моющего раствора в вакуумный насос

3.Для предотвращения засасывания молока или моющего раствора в вакуумпровод или вакуумный насос

17.Какие доильные установки комплектуются аппаратами АДС-1?

1.АД-100Б

2.АДМ-8А

3.УДС-В

18.Назовите основные узлы доильной установки ДАС-2В

1.Вакуумная станция СН-60А, вакуум-провод с доильными кранами для подсоединения доильных аппаратов, вакуумный регулятор, вакуум-баллон

2.Вакуумная установка УВУ 60/45А, вакуум-провод с кранами, вакуумметр, устройство для промывки доильных аппаратов, две тележки для перевозки фляг с молоком, вакуумный насос, вакуум-регулятор, вакуум-баллон

3.Вакуумный насос, вакуумный баллон, вакуумный регулятор, вакуумметр, вакуумпровод

19.Уровень комплексной механизации определяется?

1.в %

2.в кВт мощности на одного работающего

3.в других едигицах

20.Поточно-цеховая система производства молока состоит?

1.Цех растела, цех раздоя и осеменения, цех производства молока, цех сухостойных коров

2.Цех сухостоя и растела коров, цех осеменения, цех производства молока

3.Цех сухостоя и растела коров, цех производства молока и осеменения, цех переработки молока

21.При заготовке кукурузы на силос корн-крокет предназначен для?

1.Измельчение стебельчатой части растений

2.Измельчения початков и зерна

3.Дозирование консервантов при загрузке измельченной массы в транспортное средство

22.При приготовлении комбикормов применяется следующая технологическая схема?

1.Измельчения, смешивания, выгрузка, хранение

2.Дозирование, измельчение, смешивание, выгрузка, хранение

3.Дозирование, смешивание, выгрузка, хранение

23.Кормораздатчик ИСРК-12?

1.Оборудован фрезой

2.Оборудован грейферным погрузчиком

3.Отсутствуют средства загрузки

24.Какой кормораздатчик обладает функцией измельчения корма?

1.СРК-14

2.КТУ-10А

3.ИСРК-12Г

25.Какие узлы из перечисленных входят в состав доильных аппаратов АДУ-1, УИД-07?

1.Доильный стакан, пульсатор, коллектор, вакуумные и молочные шланги, патрубки

2.Вакуумный насос, пульсатор, доильный стакан, счетчик молока

3.Доильный стакан, коллектор, молокоприемник, вакуумный кран

26.Какие узлы входят в комплектацию доильного аппарата Duovac 300

1.Вибропроцессор сосковой резины, высокочастотные и низкочастотные преобразователи вакуума

2.Блок управления, датчик молокоотдачи, камера регулятора вакуума

3.Автомат контроля вакуума, контролер скорости доения, камера высокого и низкого вакуума

27.Доильный аппарат ДАЧ-1 предназначен для?

1.Лечения коров

2.Оценки коров на пригодность к машинному доению

3.Ежедневного доения

28.Какое лечебное воздействие оказывает доильный аппарат ЛПДА-2УВЧ?

1.Производит интенсивный массаж вымени в процессе доения

2.Обеспечивает прогрев вымени в процессе доения

3.Воздействует слабым постоянным током на молочную железу в процессе доения

29.Доильный аппарат АИД 1-01 предназначен для?

1. Автономного доения коров при наличии электроснабжения

2.Доения коров при использовании линейных доильных установок

3.Доения коров в полевых условиях при отсутствии электроснабжения

30.Доильная установка АД-100Б (ДАС-2В, УДС-В) один оператор обслуживает?

1. 20-25 коров

2. 40-55 коров

3. 80 и более

31.В комплект какой установки входит подъемное устройство молокопровода над кормовым проходом?

1.АДМ-8-1, АДМ-8-2

2.АДС, 2АДС

ОР-9356

32.Время действия гормона молоотдачи окситоцина?

1. 2-3 мин.

2. 5-6 мин.

3. 8-10 мин.

33.Машинный додой не должен превышать?

1. 10-15 сек.

2. 25-30 сек.

3. 50-60 сек.

34.Программа Д-Р позволяет?

1.Управлять стадом

2.Составлять рационы

3.Минимизировать потери при производстве молока и снижать энергопотребление

35.Метатрон доильной установки Вестфалия позволяет?

1.Стимулирует процесс молокоотдачи

2.Контролировать процесс доения

3.Обеспечивает машинный додой коров

36.Для чего производится замер электропроводности молока на доильной установке Вестфалия?

1.С целью определения жирности молока

2.С целью определения 			молока

3.С целью определения соматических клкток в молоке

37.Финилактор доильной установки Вестфалия обеспечивает?

1.Контроль за процессом доения

2.Производит машинный додой и отключение доильного аппарата

3.Производит стимуляцию вымени

38.Время действия гормона молокоотдачи окситоцина?

1. 3 мин

2. 5 мин.

3. 10 мин.

39.Укажите навозоуборочный транспортер?

1.ТСН-160

2.ТСА-200

ТКА-3,5

40.Укажите систему гидравлического удаления навоза?

1.Самотечно-сплавная

2.Возвратно-поступательная

3.Гравитационно-ограниченная

41.ОМ-1А предназначен для?

1.Пастеризации молока

2.Очистки молока

3.Разделение молока на сливки

42.Назовите доильные установки для доения на пастбищах?

1. АДС, АДМ, ОР9356

2. УДС, ПДУ-8

3. УДА 8А, УДА-100А

43.Назовите линейные доильные установки для доения в молокопровод?

1. АД-100Б, ДАС-2В

2. АДМ-8, АДС, 2АДС

3. УДА-8А, УДА-16А

44.Какая из доильных установок предназначена для доения в доильных залах?

1. АДМ 8

2. УДА-8А

3. ПДУ 8

45.Назовите типы вентиляционных установок?

1.Центробежные, осевые

2.Лопастные, лопаточные

3.Высокого, низкого напора

46.Кратковременная пастеризация длится?

1. 30 мин.

2. 15-20 сек.

3. Без выдержки

47.Пастеризация это?

1.Тепловая обработка молока с температурой 63-90оС с целью обеззараживания

2.Нагрев молока свыше 100оС с длительной выдержкой

3.Разделение сливок и обрата

48.Какой из перечисленных счетчиков учета молока является групповым?

1.УЗМ-1А

2.ММ-01

3.СМГ (АДМ-52.000)

49.Молочная камера коллектор доильного аппарата ДАЧ-1 разделена на?

1. 2 части

2. 3 части

3. 4 части

50.Пастеризация это?

1.Тепловая обработка молока с температурой 63-90оС с целью обеззараживания

2.Нагрев молока свыше 100оС с длительной выдержкой

3.Охлаждение молока до 4оС