ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра механизации и

электрификации животноводства

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторной работы

«ГЕЛИОУСТАНОВКИ»

(для студентов ГрГАУ всех специальностей)

Составил: доцент Богданович П.Ф.

Рассмотрено и утверждено на

заседании кафедры М и ЭЖ

«20» января 2004 г.

Протокол № 4

ГРОДНО- 2004 г.

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомление с основными принципами построения

гелиоустановок, пригодных для использования в сельско-

хозяйственном производстве.

- ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ :

-    люксметр;

- набор стёкол;

- источник оптического излучения

- КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для республики Беларусь одним из важнейших возобновляемых источников энергии в перспективе может быть использование солнечного излучения. Годовое поступление суммарной, солнечной радиации для условий нашей республики составляет 980...1180 кВт  ч на 1 м2 горизонтальной поверхности (в зависимости от географической широты местности). Этот показатель на 5...8 % выше, чем, например, в Дании. Технический потенциал солнечной энергии для Беларуси, по оценкам специалистов, составляет 500  1012 кВтч/год, что значительно превышает существующее энергопотребление страны.

Наряду с этим процесс поступления солнечной энергии характеризуется большой неравномерностью (рис.1). Основное количество этой энергии (70…80%) поступает в тёплое время года. В декабре это значение составляет 1…2% от годового количества.

Рис. 1. Распределение поступления солнечной энергии на земную

поверхность для окрестностей г. Гродно.

- Тепловые гелиоустановки

Поступающую на поверхность Земли солнечную энергию можно преобразовать в электрическую, механическую или тепловую в гелиоустановках. Наиболее простыми и дешёвыми из них являются тепловые гелиоустановки , обеспечивающие восприятие солнечной энергии, преобразование её в тепловую, сохранение полученной теплоты определённое время и транспортирование к потребителю. Они состоят из коллектора, теплообменника, теплоаккумулятора, насосов и трубопроводов (рис. 1). Наиболее важной и ответственной частью тепловой гелиоустановки является коллектор, в котором и происходит превращение солнечной энергии в тепловую. Различают плоские, фокусирующие и объёмные коллекторы.

Рис. 2. Схема тепловой гелиоустановки.

1 - солнечное излучение; 2 - коллектор; 3 - теплоаккумулятор; 4 - теплообменники; 5 - насос; 6 - теплоноситель.

В тепловых гелиоустановках наибольшее применение находят плоские коллекторы (рис.3). Они улавливают энергию прямых и рассеянных лучей, то есть работают и в пасмурную погоду. Принцип действия плоского коллектора замечается в следующем. Поток солнечного излучения проходит через остекление (прозрачное покрытие), достигает теплоприёмника - тёмной абсорбирующей поверхности и нагревает её. При нагреве теплоприёмник также способен излучать в длинноволновом инфракрасном диапазоне. Однако для инфракрасного излучения прозрачное покрытие не прозрачно, поэтому температура внутри коллектора повышается (явление парникового эффекта). Накапливаемая теплоприёмником тепловая энергия выводится с помощью жидкого или воздушного теплоносителя.

Рис 3. Устройство плоского коллектора.

1 - солнечное излучение; 2 - остекление; 3 - теплоприёмник; 4 - слой теплоизоляции; 5 - холодный теплоноситель; 6 - нагретый теплоноситель.

Поток теплоносителя должен проходить вдоль теплоприёмника по трубам или коробам. Роль жидкого теплоносителя обычно играет вода. В зимних условиях лучше использовать антифриз, минеральное масло или другие незамерзающие жидкости.

К. п. д. такого гелиоколлектора составляет 40...60% и в значительной степени зависит от качества теплоизоляции, а также оптических и теплоизолирующих свойств прозрачного покрытия.

Теплоаккумулирующее устройство (теплоаккумулятор) - важная часть тепловой установки. Солнце светит не постоянно, ограниченное число часов в сутки и не каждый день, а тепловая энергия нужна постоянно и особенно в ночное время, зимой, в пасмурные дни и т.д. В зависимости от вида теплоносителя, теплоаккумуляторы могут быть воздушными или жидкостными (например - водяными). Наиболее простой аккумулятор - воздушный. Он может быть выполнен в виде закрытой сверху, теплоизолированной траншеи, заполненной булыжником (диаметром  10 см каждый). Вместимость ёмкости определяют из расчёта         1 м 3объёма на каждый 1 м2 площади поверхности коллектора. Для нужд сельскохозяйственного производства также можно изготовить водяной теплоаккумулятор. Хотя он и дороже воздушного, эффективность использования его объёма гораздо выше. На 1 м2 поверхности в теплоизолированном резервуаре предусматривается 50...100 л. воды.

  - Электрические солнечные установки

Солнечную энергию можно непосредственно преобразовывать в электрическую с помощью фотоэлектрических генераторов или солнечных батарей, составленных из большого числа солнечных элементов. Действие солнечного элемента основано на явлении внутреннего фотоэффекта, который особенно эффективно проявляется в полупроводниковых структурах. Схематическое изображение полупроводникового солнечного элемента приведено на рис. 4. Под действием оптического (солнечного) излучения в полупроводнике увеличивается число свободных носителей заряда - электронов и «дырок». Под действием электрического поля р - n - перехода электроны накапливаются в n - области, а «дырки» - в р - области.

4

2

3

i

+

Р

n

1

5

u

Rн

Рис.4. Схема солнечного элемента

1 - поток излучения; 2 - слой n - полупроводника; 3 - слой р - полупроводника;

4 - р - n - переход; 5 - нагрузка.

В результате между слоями полупроводника возникает фото - ЭДС. При подключении к внешней цепи нагрузки Rн начинает протекать электрический ток i . Наиболее распространёнными полупроводниковыми материалами для солнечных элементов является кремний (к.п.д. до 15%) и арсенид галлия (к.п.д. до 18%).

Конструктивно солнечные батареи выполняют в виде плоской панели из солнечных элементов, защищённых прозрачным покрытием. Достоинства солнечных батарей: простота; надёжность и долговечность; малая масса; небольшая материалоёмкость; высокая экологичность. Недостатки : непостоянство генерируемой ЭДС; высокая стоимость.

Первый недостаток солнечной батареи практически устраняется при использовании в составе солнечной электроустановки аккумуляторов (рис.5). Благодаря накоплению электроэнергии путём заряда аккумуляторной батареи энергоснабжение потребителей электроэнергии осуществляется как в светлое, так и в тёмное время суток. Потребительское напряжение (220 В) получают с помощью преобразователя напряжения, питаемого постоянным напряжением от аккумуляторной батареи.

3

~ 220 В

1

2

U1

-

Рис. 5. Функциональная схема солнечной электроустановки

1 - солнечная батарея; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - преобразователь напряжения; 4 - диод.

Что касается высокой стоимости солнечных батарей, то предполагается, что в ближайшем будущем этот недостаток не будет существенным. По зарубежным данным уже сейчас для отдалённых от коммуникаций районов солнечные электроустановки конкурентноспособны с дизельными электростанциями, где стоимость обслуживания и доставки топлива весьма высока.

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРА

ТЕПЛОВОЙ ГЕЛИОУСТАНОВКИ

Задачей эксперимента является оценка влияния остекления на коэффициент использования солнечного излучения коллектора. Схема лабораторной установки приведена на рис. 6.

3

1

2

~220 В

Вк

5

4

Рис. 6. Схема лабораторной установки для исследования коллектора

1 - световой поток; 2 - источник излучения (лампа накаливания); 3 - люксметр; 4 - фотоприёмник люксметра; 5 - слой остекления.

Данная установка позволяет с помощью люксметра определить коэффициент  пропускания светопрозрачного  ограждения коллектора.

В качестве исследуемого предполагается коллектор, выполненный в виде деревянного ящика из сосновых досок толщиной d = 2,5 см и внешней поверхностью Sя  1,5 м2. При этом площадь остекления Sост =  1 м2. В качетсве теплоизоляции используется слой минеральной ваты толщиной 5 см, обладающий удельным тепловым сопротивлением Rт из.  1 м2  0С/Вт. Для дерева Rтд  0,29 м2  0С/вт. При средней температуре внутри коллектора tвн = 500 С, а наружного воздуха tв = 20 С, перепад температуры для изолирующего ограждения коллектора t = 30 С. При этих условиях теплопотери ящика (без остекления) Ря  58 Вт. Необходимые характеристики гелиоколлетора, экспериментальные и расчётные данные сведены в табл.1.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ СЛЕДУЮЩИЙ :

- Включить источник излучения и измерить с помощью люксметра освещённость Е1 , лк. Измеренное значение занести в табл.1.

- Установить последовательно один, два и три слоя прозрачного покрытия (стекла) над фотоприёмником и замерить, соответственно, значения освещённости Е2, Е2 и Е2. Полученные данные занести в табл. 1.

Таблица 1

Характеристики гелиоколлектора, экспериментальные данные

и результаты расчётов

| Остекление Sст = 1 м2 |  | Е1 = лк | К-нт Про- | Коллектор Рвх = 400 Вт; t = 30С; Ря = 58 Вт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во слоёв м2 С Вт | Rт, | Измерен. Значения, лк | Пускания,  | Рт , Вт | Рост, Вт | Рп , Вт | , % |
| 1 2 3 | 0,18 0,39 0,55 | Е2 = Е2 = Е2 = |  |  |  |  |  |

- Для всех трёх случаев определить последовательно:

Коэффициент

Е2

Е1

пропускания                                 =

Тепловую мощность                   Рт = Рвх , Вт,

Мощность потерь через

1

Rт

остекление                                Рост =        Sст t, Вт

Полная мощность

теплопотерь                               Рп = Ря + Рост , Вт

Коэффициент использования

Рт - Рn

Р вх

солнечного излучения	          =                 100 %

- Сделать выводы по результатам вычислений

- СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

Отчёт о лабораторной работе должен содержать:

- наименование и цель работы;

- схему и краткое описание устройства тепловой гелиоустановки;

- функциональную схему и краткое описание электрической гелиоустановки;

- схему лабораторной установки для исследования коллектора гелиоустановки;

- результаты экспериментальных исследований гелиоколлектора и выводы по полученным результатам;

- КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Для чего нужен коллектор в тепловой гелиоустановке?

- Какое назначение имеет теплоаккумулятор в гелиоустановке?

- Какое явление лежит в основе работы плоского коллектора?

- Какие значения к.п.д. может иметь плоский гелиоколлектор?

- Из какого расчёта выбирают объём водяного аккумулятора тепловой гелиоустановки?

- Какой эффект лежит в основе работы солнечного элемента?

- Какой к.п.д. кремниевых солнечных элементов?

- Как устраняется непостоянство генерируемой ЭДС в солнечных электроустановках?

- Для чего нужен преобразователь в солнечной электроустановке?

- Как определить мощность солнечной батареи при известной освещённости?

ЛИТЕРАТУРА

- Н.С. Яковчик и др. Энергосбережение в животноводстве - Барановичи, 1998.

- Основы энергосбережения. Курс лекций - Мн.: «Тэхналогiя», 1999.