ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра механизации и

электрификации животноводства

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторной работы

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ОПЕРАЦИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

(для студентов агрономических специальностей)

Составил: доцент Григорьев Д.А.

Рассмотрено и утверждено

на заседании кафедры М и ЭЖ

« 1 » марта 2007 г.

Протокол №4

ГРОДНО  2007

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с основными принципами оценки энергетической

эффективности технологических процессов в растениеводстве.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В сельском хозяйстве производственные процессы и производство сельскохозяйственной продукции осуществляется при широком использовании машинных технологий, эффективность которых оценивается в основном денежными показателями, которые в условиях рыночной экономики подвержены большим конъюнктурным изменениям и не позволяют объективно определить общественно необходимые затраты средств и ресурсов в производстве. Поэтому в условиях рыночной экономики целесообразно использовать, как самостоятельный и дополнительный критерий, энергетическую оценку технологических процессов и технологий. Энергетическая оценка свободна от недостатков традиционных способов и обеспечивает поиск путей разработки ресурсо-энергосберегающих технологических процессов и технологий, наиболее рационального использования сырья и побочных продуктов.

Цель энергетического анализа – определение наименее энергоёмких технологических процессов и технологий на выполнение каждой технологической операции. Энергетический анализ даёт возможность применять в сельскохозяйственном производстве технические средства и технологии с менее высоким уровнем материально-энергетических затрат.

Обработка почвы наиболее важная и энергоёмкая часть технологического процесса получения продукции растениеводства. В структуре совокупных энергетических затрат технологии возделывания, уборки и первичной обработки (доработки) продукции зернового и кормового севооборотов топливо составляет 21-45%, и примерно половина его расходуется на обработку почвы.

Спецификой процесса обработки почвы является то что его энергия не используется непосредственно растениями, а овеществляется в них по каталитическому механизму, когда работа машин и орудий обеспечивает высвобождение и доступность для растений энергии почвы, солнца, воды и воздуха. Выбор системы обработки почвы должен быть таким, чтобы затраты на рыхление пласта были минимальными. Наибольший эффект дает переход на нетрадиционные бесплужные почвозащитные, сокращенные, минимальные и нулевые системы обработки почвы.

Вспашка - наиболее энергоемкая операция по обработке почвы на которую приходится свыше 50% общего расхода топлива. Уменьшение глубины вспашки с 20...22 см до 16...18 см, как правило, не снижает урожайность озимых культур и позволяет сэкономить до 12% топлива. Чередование направлений вспашки, а также проведение культивации и боронования в диагонально-перекрестном направлении относительно пахоты позволяет снизить затраты топлива на выравнивание поверхности поля после вспашки в свал и развал на 4,5...5 кг/га. Значительная экономия топлива может быть получена от применения оборотных плугов. Движение пахотного агрегата челночным способом сокращает расход топлива на холостой ход во время поворотов и переездов, который при традиционном способе вспашки в свал и развал составляет более 10% от общего расхода. Применение оборотных плугов исключает необходимость проведения операций разбивки поля на загоны и регулировки плуга для прохода первой борозды. Эти операции занимают много рабочего времени и в реальных условиях часто проводятся не качественно, в результате увеличиваются энергетические затраты на заделку стыковых борозд, гребней и огрехов пахоты на границе загонов. Современные конструкции оборотных плугов снабжены пружинными, гидравлическими и разрывными предохранителями, что существенно расширяет возможности их использования на каменистых почвах.

Замена вспашки полей чистых от многолетних сорняков оборотными плугами на дискование, плоскорезную обработку и чизелевание позволяет значительно (до 5 кг/га) снизить затраты топлива на основную обработку. При безотвальной обработке не тратится энергия на подъём и оборот пласта. При обороте пласта лёгких почв с высокой фильтрующей способностью питательные вещества, накопленные в прикорневой зоне, которая оказывается на дне борозды, быстро вымываются в нижние слои и становится недоступными для растений. Безотвальная обработка лишена данного недостатка и позволяет сохранить питательные вещества в верхних пластах. В  Беларуси 52% песчаных, супесчаных и торфяных почв, часть которых загрязнена радионуклидами. Плоскорезная и чизельная обработка снижает интенсивность водной и ветровой эрозии почвы и является неотъемлемой частью почвозащитной системы земледелия. Не заделанные растительные остатки защищают верхний слой от выдувания и вымывания талыми и дождевыми водами и способствуют сохранению почвенной влаги. Расход топлива на дискование на 28...36% меньше по сравнению с плужной обработкой. Обработка почвы чизельными культиваторами и плугами, а также рыхлителями-щелевателями со стрельчатыми рыхлящими лапами и роторными приставками для обработки верхнего слоя почвы позволяет в 1,3...1,5 раза уменьшить общие энергозатраты, а также улучшает агрофизические свойства почвы и повышает урожайность культур. В настоящее время для условий  Беларуси разработаны безотвальные почвозащитные технологии включающие в себя лущение стерни на глубину 8...10 см, рыхление на глубину 20...25 см в сочетании с предпосевной обработкой почвы в различных вариантах. В  целом применение безотвальных технологий позволяет снизить расход топлива на 13,4...27,8 кг/га, металла - на 11,6...12,9 кг и затрат труда - на 0,9...1,33 чел-ч. Однако, безотвальная обработка не обеспечивает решение задачи заделки и уничтожения сорняков, что в условиях влажного климата Беларуси существенно сужает возможности её применения. Длительное применение безотвальной обработки приводит не только к накоплению сорной растительности, но и обуславливает дифференциацию плодородия и плотности по слоям почвы, поэтому наиболее целесообразным является чередование вспашки с дискованием, плоскорезной обработкой и чизелеванием в рамках севооборота. Замена вспашки чизелеванием под отдельные культуры севооборота обеспечивает экономию топлива 3,7...3,8 кг/га севообортной площади, а дискованием до 5,3 кг/га.

2. МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для определения эффективности  энергозатрат  при обработке почвы необходимо рассчитать затраты совокупной энергии на 1 гектар.

К прямым затратам относится непосредственно связанный с выполнением работ расход энергоносителей, в данном случае дизельного топлива:

Епр. = Нгсм    Эт   ,          (1)

где Нгсм – расход энергоносителя на 1 га, кг;

Эт – содержание энергии в 1 кг энергоносителя (приложение 1), МДж.

Инвестиционные затраты энергии представляют собой сумму:

ЕИ = Еов. + Ем  ,           (2)

где Еов. – затраты энергии, овеществлённые в энергоносителях (энергоёмкость энергоносителя), МДж;

Ем. – энергоёмкость средств механизации, МДж;

Инвестиционные энергозатраты, овеществлённые в энергоносителях складываются из затрат на их добычу, переработку и доставку к потребителю:

Еов. = Нгсм    т      ,       (3)

где т – энергетический эквивалент топлива (приложение 1).

Инвестиционные затраты энергии овеществлённые в средствах механизации определяются с учётом их массы и годовых норм отчислений на амортизацию и ремонт, в процентах:

Мтр.  (Атр. + Ртр.)  тр.

100  П  Гтр.

Мм.  (Ам. + Рм.)  м.

100  П  Гм.

Ем  =                                                   +                                              ,  (4)

## где Ем – энергоёмкость сельскохозяйственных агрегатов, МДж;

Мтр.; Мм. – масса трактора и масса сельхозмашины, кг;

Атр.; Ам – нормы амортизации трактора и сельхозмашины, %;

Ртр. ; Рм. – нормы ремонтов трактора и сельхозмашины %;

П – производительность агрегата, га/ч;

Гтр. ; Гм.  - годовые загрузки трактора и сельхозмашины, ч;

тр. ; м.  - энергетические эквиваленты трактора и сельхозмашины (приложение 2), МДж/кг.

Расчёт энергоёмкости затрат живого труда производится с учётом энергетических эквивалентов живого труда в зависимости от уровня квалификации работника:

жт.

П

Ет. =                           , (5)

где  жт- энергетический эквивалент живого труда (приложение 3), МДж/чел-ч ;

П – производительность труда га /чел ч (принимаем равной производительности агрегата).

Совокупные затраты энергии представляют собой сумму:

Е = Епр. + ЕИ + Етр.   ,     (6)

где Е – затраты совокупной энергии (полная энергоёмкость операции), МДж;

Епр. – прямые затраты энергии (горючее), МДж;

Еи – инвестиционные затраты энергии, МДж;

Етр. – энергоёмкость затрат живого труда, МДж.

Энергетическая оценка технологических операций производится с помощью расчётов общих критериев энергетической эффективности, определяемых как соотношение энергоёмкости нового и базового вариантов:

Кэ = Ен : Еб   ,            (7)

где Кэ – критерий энергетической эффективности;

Ен – энергоёмкость нового варианта технологии (чизелевание), МДж;

Еб – энергоёмкость базового варианта технологии (вспашка), МДж.

Уровень интенсификации технологических операций по энергозатратам выражается в процентах  и рассчитывается по формуле:

Иэ = ( 1-Кэ)  100  ,       (8)

Расчёт и сравнение совокупных затрат энергии по базовому и новому варианту производятся по каждой статье затрат.

##### 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В качестве примера проведём расчёт энергоёмкости  двух способов обработки почвы: вспашка на глубину 20…22 см агрегатом МТЗ –1523 + ПЛН-5-35 и чизелевание почвы на глубину 20…22 см агрегатом МТЗ –1523 + КЧ-5,1. Расчет производим по методике, приведенной в предыдущем разделе согласно формулам (1…8).

Исходные данные для расчёта берутся из табл. 1 согласно варианту, по заданию преподавателя. Результаты расчётов сводятся в табл.2.

Таблица 1

### Исходные данные для расчётов

| Показатели | Вспашка | Чизелевание |
| --- | --- | --- |
| #### Состав агрегата #### Производительность, га/ч: #### Вариант 1 #### Вариант 2 #### Вариант 3 #### Вариант 4 #### Вариант 5 #### Расход топлива, кг/га: #### Вариант 1 #### Вариант 2 #### Вариант 3 #### Вариант 4 #### Вариант 5 Масса машин, кг Трактора #### Сельхозмашины Годовая загрузка, ч Трактора #### Сельхозмашины Норма амортизации, % Тракторы #### Сельхозмашины Норма ремонтов, % Трактора Сельхозмашины | МТЗ –1523+ПЛН-5-35 1,45 1,51 1,58 1,64 1,67 12,9 13,5 14,1 14,9 15 6000 800 1350 500 10 12,5 18,5 14,0 | МТЗ –1523+КЧ-5,1 2,55 2,61 2,67 2,71 2,75 5,58 5,63 5,71 5,79 5,84 6000 2000 1350 280 10 14,2 18,5 12,5 |

Таблица 2

### Сравнительная энергоёмкость способов обработки почвы

| Энергозатраты | Варианты, МДж |  | Коэффициент энерго | Уровень интенсифика- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | базовый (вспашка) | Новый (Чизеле- вание) | затрат | ции, % |
| Прямые энергозатраты |  |  |  |  |
| Энергозатраты, овеществлённые в топливе |  |  |  |  |
| Энергоёмкость средств механизации |  |  |  |  |
| Энергозатраты живого труда |  |  |  |  |
| Полная энергоёмкость |  |  |  |  |

По результатам расчётов необходимо сделать выводы об экономии энергии в результате замены вспашки безотвальной обработкой почвы.

### 4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

Отчёт по практическому занятию должен содержать:

- Наименование и цель работы.

- Общие сведения об энергосберегающих приёмах основной обработки почвы.

- Основные положения методики оценки энергоёмкости технологических процессов.

- Таблицы с исходными данными и результатами расчётов.

- Выводы и предложения.

### 5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Назовите преимущества и недостатки безотвальной обработки почвы по сравнению с обработкой почвы с оборотом пласта?

- Каковы резервы энергосбережения при проведении технологической операции вспашки почвы?

- Какова доля основной обработки почвы в общем расходе топлива при возделывании сельскохозяйственных культур?

- Каковы преимущества применения оборотных плугов?

- Чередование вспашки с какими способами безотвальной обработки почвы обеспечат наибольшую экономию топлива?

- Какие составляющие входят в совокупные затраты энергии на обработку почвы?

- По каким критериям оценивается инвестиционный показатель энергозатрат?

- Как определяются инвестиционные затраты энергии овеществлённые в средствах механизации?

- Что такое критерий энергетической эффективности?

- Что такое уровень интенсификации энергозатрат?

### ЛИТЕРАТУРА

- Дудук А.А., Кожан В.М., Линкевич А.В. Оценка эффективности технологических операций, агроприёмов и технологий в земледелии. Методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию для студентов агрономических специальностей.- Гродно, 1996 г. 59 с.

- Яковчик Н.С., Лапотко А.М. Энергосбережение в сельском хозяйстве. – Барановичи, 1999 – 380 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### Энергосодержание и энергетические эквиваленты энергоносителей

| Энергоносители | Энергосодержание, МДж | Энергетический эквивалент овеществлённых затрат, МДж |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия, кВтч Тепловая энергия, Мка Дизельное топливо, кг Бензин автомобильный, кг Уголь каменный Уголь бурый Торф Мазут Дрова Газ природный, м3 Биогаз м3 | 3,6 4,2 42,7 43,9 22,5 14,0 12,0 40,2 10,0 36,2 24,0…25,0 | 7,4 1,8 10,0 10,0 4,0 3,0 3,0 10,0 1,5 3,8 |

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Энергетический эквивалент энергетических средств,

сельскохозяйственных машин, зданий, сооружений

| Объекты | Энергетический эквивалент, МДж/кг |
| --- | --- |
| Энергетические средства, кг: автомобили, тракторы Сельхозмашины, кг Здания и сооружения, м2 в среднем производственные бытовые, административные подсобные навозохранилища | 120 104 4700 5025 5662 4180 105,9 |

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### Энергетические эквиваленты затрат живого труда

| Категория работ, профессии | Энергетический эквивалент рабочего времени, МДж/чел. – ч |
| --- | --- |
| #### Шофёры #### Трактористы-машинисты #### Инженерно-технические работники #### Электромонтёры #### Слесари Полевые рабочие и др. | 43,1 43,4 67,0 43,7 41,3 29,7 |