УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра механизации и электрификации животноводства

07-16

# ДВУХТАКТНЫЕ ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Методическое пособие к лабораторно-практической работе по

дисциплине «Механизация и электрификация животноводства»

для студентов специальности 1-74 03 01 «Зоотехния»

(непрерывной дневной и заочной формы обучения)

Просмотрено: январь 2005 г.

доцент Раицкий Г.Е.

Составил: доцент Раицкий Г.Е.

Рассмотрено и утверждено

на заседании кафедры

« 18 » октября  1995 г.

Протокол №9

Гродно 2005 г.

2

ТЕМА: Двухтактные доильные аппараты.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить устройство, технические характеристики, правила

эксплуатации и наладки доильных аппаратов АДУ-1

(основного исполнения); АДУ-1-03 (низковакуумного);

АДУ-1-04 (стимулирующего).

ОБОРУДОВАНИЕ: Доильный аппарат АДУ-1 (осн.);

УИД 07.000;

коллектор доильного аппарата АДУ-1-03;

вибропульсатор доильного аппарата АДУ-1-04;

доильная установка АДМ-8 (фрагмент);

искусственное вымя;

вакуумметр, секундомер, плакаты.

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Ознакомиться с устройством, принципом действия и техническими характеристиками доильных аппаратов АДУ-1 (осн.), АДУ-1-03 (низковакуумный), АДУ-1-04 (стимулирующий). Ознакомиться с основными неполадками в работе доильных аппаратов и способами их устранения.

- Подключить к искусственному вымени доильный аппарат АДУ-1 (осн.) и произвести доение с изменением параметров рабочего вакуума и подсчетам количества пульсаций.

- Изучить контрольные вопросы и ответить на них.

ОТЧЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Схему тактов сосания и сжатия для доильного стакана.

- Записи по устройству доильного аппарата АДУ-1 (осн.) и особенностям конструкции АДУ-1-03, АДУ-1-04, УИД 07.000.

- Технические характеристики доильных аппаратов АДУ-1 и УИД 07.000 в виде таблицы.

- Схему работы двухтактного доильного аппарата (один из тактов).

- Таблицу данных по проведению опыта исследования зависимости частоты пульсаций от величины рабочего вакуума и график этой зависимости (N = f (PP ).

6

2.4. РАБОТА ДОИЛЬНОГО АППАРАТА

В двухтактных доильных аппаратах вакуума из доильного ведра или вакуумпровода распространяется в коллектор, а оттуда в подсосковую камеру доильного стакана, где действует во все время доения.

В межстенное пространство доильного стакана необходимо подавать то вакуум (такт сосания), то атмосферное давление (такт сжатия) (исп. Правила машинного доения). Рассмотрим этот процесс с использованием рис. 2.

Вакуум из доильного ведра или вакуумпровода через патрубок 4 поступает в камеру постоянного вакуума 5. При этом резино-тканевая мембрана 6 подсасывается вакуумом кверху и клапаном 7 закрывает доступ в камеру переменного вакуума (управляющего) 8, соединенную вакуумным шлангом 13 и вакуумной трубкой 15 с межстенным пространством 9 дольного стакана, воздуха из камеры постоянного атмосферного давления 10. Клапан при движении вверх открывает доступ вакуума из камеры 5 в камеру 8, откуда он через вакуумный шланг 13, распределитель 14 и вакуумную трубку 15 распространяется в межстенное пространство. Наступает такт сосания.

Вакуум при этом поступает через регулирующий клапан 11 в камеру переменного вакуума 12 (регулирующий). Мембрана 6 под действием результирующей силы вакуума прогибается вниз. Воздух из камеры 10 поступает в камеру 8 и далее в межстенное пространство 9. Наступает такт сжатия и заканчивается цикл пульсаций. Далее смена тактов осуществляется аналогичным образом.

В таблице приведены технические данные доильных аппаратов АДУ-1.

Таблица 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ

| Характеристика ед. изм. | АДУ-1 в исполнении |  |  | УИД 07.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основное | 03 низковакуумный | 04 стимулирующий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Величина рабочего вакуума, кПа кг с/см2 мм рт. ст. Число тактов Частота пульсаций, мин-1 | 46 0,47 345 2 или 3 67 ± 5 | 45 0,46 340 2 65 ± 5 | 48 0,49 360 2 66 ± 5 | 48 0,49 360 2 65 ± 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение тактов во время одной пульсации, % сосание сжатие отдых Масса доильного аппарата, кг | 66 или 60 34 или 10 30 2,6 или 2,05* | 66 34 | 66 34 | 66 34 2,9 |

* - Масса подвесной части аппарата

- ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДРУГИХ МОДИФИКАЦИЙ АДУ-1

  - НИЗКОВАКУУМНЫЙ ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ АДУ-1-03

Отличается тем, что на крышке коллектора имеется отверстие, обеспечивающее впуск воздуха в коллектор в такте сжатия клапанное устройство, осуществляющее этот впуск. Клапанное устройство размещено в распределителе переменного вакуума, имеющего измененную конструкцию. На поддоне коллектора отсутствует калиброванная щель, для впуска воздуха. У этого аппарта во время такта сжатия вакуум в подсосковой камере снижается до 8-10 кПа (при интенсивности молоковыведения около 2 кг/мин), что дает соску отдых от травмирующего воздействия вакуума.

  - СТИМУЛИРУЮЩИЙ ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ АДУ-1-04

Отличается устройством пульсатора, который состоит из двух частей: низко- и высокочастотной и обеспечивает во время такта сосания изменение вакуума в межстенных камерах доильных стаканов с амплитудой в 6 кПа с частотой 600…90 колебаний в минуту, что вызывает микроколебания сосковой резины и соответствующий массажно-стимулирующий эффект. Кроме того, сосковая резина в этом доильном аппарате в такте сосания находится в полусжатом состоянии,  что препятствует насасыванию стакана на сосок и обратному движению молока из коллектора к соскам. Это имеет значение для профилактики воспалений здоровых сосков по причине контакта с молоком из больных.