УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра механизации и электрификации

животноводства

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторной работы

ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ

ДОИЛЬНЫХ ЗАЛАХ

по курсу «Механизация и электрификация

животноводства» для студентов зооинженерного факультета

/дневной  формы обучения/

Просмотрено: январь 2005 г.

доцент Раицкий Г.Е.

Составил: доцент Раицкий Г.Е.

Рассмотрено и утверждено на

заседании кафедры

«  11 »    марта    1996г.

Протокол №2

Гродно, 2005

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить назначение, общее устройство и технические

характеристики доильных установок УДА-8А, УДА-16,

«Westfalia», УДА-Е12

ОБОРУДОВАНИЕ: плакаты, манипулятор доения МД-Ф-01.000, действующий

фрагмент доильной установки АДМ-8, искусственное вымя,

видеофильмы «ДУ Westfalia , доильные установки фирмы САS.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Используя книгу «Справочник по машинному доению коров» Шаршунова В.А., Цыганка Г.П. (с. 58-73) изучить назначение доильных установок УДА-8А, УДА-16А, УДА-100А, доильного автомата с манипулятором МД-Ф-1, их общее устройство и принцип действия.

- Произвести доение с использованием манипулятора МД-Ф-1 и искусственного вымени, имитируя снижение и прекращение молокоотдачи, с визуальной регистрацией срабатывания пневмоцилиндров машинного додаивания и окончания доения.

ОТЧЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Описание назначения, общего устройства и принципа действия доильных установок УДА-8А, УДА-16А, Westfalia, УДА-Е12.

- Таблицу технических характеристик установок УДА-8А, УДА-16А, УДА-100А (табл. 1).

- Описание устройства и принципа действия доильного автомата с манипулятором МД-Ф-1.

- Таблицу технических характеристик доильного автомата с манипулятором МД-Ф-1 (табл. 2).

Таблица 1.

Технические характеристики доильных установок

| Показатели | Тип и марка доильной установки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УДА-8А «Тандем» | УДА-16А «Елочка» | УДА-Е12 |
| Обслуживаемое поголовье коров | 200-400 | 400-600 | 100-200 |
| Количество доильных станков | 2х4 | 2х8 | 2х6 |
| Количество доярок | 1 | 1-2 | 2 |
| Количество доильных аппаратов, с которыми работает дояр | 8 | 8-16 | 6 |
| Производительность коров в час, установки | 63 | 73 | 67 |
| Нормативный вакуум, кПа | 46 | 46 | 48 |
| Количество вакуумных агрегатов УВУ 60/45А (СН 120) | 2 | 2 | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 20,2 | 22,2 | 10 |

Таблица 2.

Технические характеристики доильного автомата с

манипулятором МД-Ф-1

| Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |
| Нормативный вакуум в линии управления, кПа | 45 |
| Интенсивность молоковыведения, при которой начинается автоматическое доение, кг/мин. | 0,7 |
| Интенсивность молоковыведения, при которой производится машинное доение, кг/мин. | 0,3 |
| Интенсивность молоковыведения, при которой отключаются и выводятся доильные стаканы, кг/мин. | 0,17 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- При каком способе содержания  используются доильные установки, установленные в специальных доильных залах?

- Что такое индивидуальный доильный станок? … групповой станок?

- На каких доильных установках применяются индивидуальные доильные станки? … групповые доильные станки?

- Какое оборудование для санитарной обработки вымени применяется на установках УДА-8А, УДА-16А, УДА-Е12?

- Какие устройства доильных установок УДА-8А, УДА-16А аналогичны устройствам доильных установок линейных АДМ-8, АДС.

ЛИТЕРАТУРА

- Шаршунов В.А., Цыганок Г.П. Справочник по машинному доению коров.: Мн., Ураджай, 1991 г.

- Цыганок Г.П., Шаршунов В.А.  Практикум по машинному доению коров и обработке молока.: Мн. Ураджай, 1998.