УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра механизации и

электрификации животноводства

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы по теме:

МЕХАНИЗАЦИЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ГРУБЫХ И ЗЕЛЁНЫХ КОРМОВ

по курсу «Механизация и электрификация животноводства»

для студентов зооинженерного факультета, ЭКФ, ФВМ

( дневной   и   заочной   формы  обучения )

Просмотрено: январь 2005 г.

доцент Раицкий Г.Е.

Составил: к.т.н., доцент Маслов И.Я.

Рассмотрено и утверждено

на заседании кафедры

« 18 »  декабря  2001 г.

Протокол № 11

Гродно, 2005 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить устройство и принцип работы измельчителей грубых

кормов ИГК-30Б, ИРМ-15М, ИСК-3.

ОБОРУДОВАНИЕ: Измельчители грубых кормов ИГК-30Б, ИСК-3.

ПЛАКАТЫ: ИГК-30Б, ИРМ-15М, ИСК-3.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Изучить устройство и работу измельчителей грубых кормов ИГК-30Б, ИРМ-15М, ИСК-3.

- Вычертить технологические схемы измельчителей грубых кормов ИГК-30Б, ИРМ-15М, ИСК-3.

- Изучить контрольные вопросы и кратко ответить на них.

- Оформить отчёт.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В кормовом балансе грубые корма имеют большую удельную массу, как содержащие значительное количество энергии, но плохо поедаемые и трудно усвояемые животными из-за высокого содержания клетчатки (до 40%). Для повышения качества грубых кормов их подвергают механической, тепловой, химической и биологической обработке. Применяют следующие схемы приготовления грубостебельного сена, соломы и других грубых кормов:

- измельчение - дозирование - смешивание;

- измельчение - запаривание - дозирование - смешивание;

- измельчение - химическая или биологическая обработка - дозирование -

смешивание .

Измельчение - самая распространённая и важная операция в технологическом процессе подготовки кормов к скармливанию сельскохозяйственным животным, обусловленная требованиями физиологии их кормления. Так как питательные вещества усваиваются организмом животного только в растворенном виде, то скорость обработки частиц корма желудочным соком прямо пропорциональна площади их поверхности. В результате измельчения кормов образуется множество частиц с большой общей площадью поверхности. что способствует ускорению пищеварения и повышению усвояемости питательных веществ.

Исходя из сказанного, измельчение можно характеризовать как процесс образования дополнительных поверхностей материала.

Для измельчения грубых и зелёных кормов промышленность выпускает различные измельчители, основными из которых являются ИГК-30Б, ИРМ-15М, ИСК-3.

Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б предназначен для измельчения кормов (с одновременным расщеплением частиц вдоль волокон) и погрузки его в транспортные средства. Его основные части (рис.1): питатель загрузчик, штифтовый дисковой измельчающий аппарат, дефлектор с механизмом поворота.

Питатель имеет горизонтальный 11 и наклонный 10 транспортёры, которые обеспечивают уплотнение сырья и его равномерную подачу в измельчающий аппарат.

Приёмная камера 9 предназначена для подачи корма в измельчающий аппарат и удаления инородных включений. Она состоит из корпуса и обечайки. Для предотвращения накопления корма в корпусе установлен отражатель 2. Вверху цилиндрической части камеры находится люк для осмотра и очистки камеры, а внизу - окно для удаления тяжёлых включений, попадаемых с измельчаемым кормом. Измельчающий аппарат состоит из рамы, ротора с лопатками 1 и лопастями 3, диска 8 и привода с электродвигателем.  Рама - сварной конструкции, образует измельчающую камеру, к задней стенке которой при помощи прижимов крепят неподвижный диск 8 с штифтами. Непосредственно измельчитель представляет собой два диска: неподвижный 8 и вращающийся 7, на которых установлены штифты. На вращающемся диске по концентрическим окружностям закреплены три ряда, а на неподвижном - два ряда штифтов, которые в поперечном сечении имеют клинообразную форму и установлены заостренной гранью вперёд по ходу вращения. Кожух измельчающего аппарата имеет патрубок для отвода измельчённой массы и крепления выгрузной трубы, на которой крепят дефлектор 6.

Дефлектор предназначен для транспортировки измельчённой массы и подаче её к месту выгрузки.

Технологический процесс. Грубый корм, подлежащий измельчению подают на нижний горизонтальный транспортёр 11 питателя. Далее корм поступает под верхний наклонный транспортёр 10, уплотняется и подаётся в приёмную камеру, где отделяются инородные предметы. Корм подхватывается всасывающим воздушным потоком и направляется в измельчающую камеру. Проходя между штифтами 7 ротора и неподвижного диска 8, корм измельчается, расщепляясь вдоль и поперёк волокон. После этого измельчённая масса воздушным потоком и лопатками 1 ротора 3 выбрасывается из камеры в дефлекторов 6 и регулирующим козырьком 5 направляется на выгрузку.

Электродвигатель измельчителя  включается пусковой аппаратурой, а питатель массы - рычагом, при перемещении рычага в направлении приёмной камеры питатель отключается.  Производительность измельчителя зависит от вида корма, его влажности и равномерности подачи. При влажности грубых кормов (сено, солома) до 15% производительность должна соответствовать по паспортным данным 3 т/ч. При измельчении стебельных кормов, влажность которых более 20 %, подачу на горизонтальный транспортёр уменьшают. Для этого снижают скорость питателя перестановкой звёздочек.

Техническая характеристика:  производительность измельчителя от 0,8...3,2 т/ч при влажности 14...35%. Частота вращения ротора 960...980 мин-1, установленная мощность электродвигателя 30кВт. Габаритные размеры 3350 х 1350 х 3500 мм, масса 1350 кг.

Измельчитель растительных материалов ИРМ-15М (рис. 2) предназначен для переработки грубых (сено, кукурузные стебли) и сочных (силос, корнеплоды, травы бобовых) кормов на животноводческих фермах. Измельчитель может быть использован в технологических линиях кормоцехов и как самостоятельная машина, при этом его доукомплектовывают бункером-питателем кормов.

Измельчитель ИРМ-15М состоит из рамы 8, камеры измельчения 4 с барабаном 5, питателя1, силисопровода (дефлектора) 6, приёмного 2 и прижимного 3 битера , электродвигателя 9 с комплектом пусковой аппаратуры.

Рама сварной конструкции изготовлена из листового, уголкового и швелерного прокатов, является несущей конструкцией, на которой крепятся все узлы и агрегаты измельчителя.

Измельчающий барабан состоит из вала, жёстко установленных на нём на шпонках шести дисков, шести осей с молотками и распорными втулками. Оси устанавливают в отверстиях дисков и крепят гайками. На вал барабана с правой стороны насаживают шкив главной клиноременной передачи от электродвигателя , а на левом его конце крепят шкив привода прижимного рыхлящего барабана и шкив клиноременной передачи на редуктор привода питателя.

Корпус деки 7 сварен из листового проката. Основная плита деки прокатана по радиусу и представляет собой цилиндрический сектор, усиленный продольными и поперечными рёбрами. На цилиндрической плите в четыре ряда выполнены прямоугольные пазы для установки противорежущих элементов на квадратных осях, фиксируемых опорными втулками в продольных рёбрах деки. Между противорежущими элементами имеются дистанционные втулки, предотвращающие отклонение элементов в стороны.

Фиксация элементов в рабочем положении осуществляется при помощи рычагов и стяжных пружин.

На внутренней цилиндрической поверхности деки крепят направляющие пластины барабана. Всего на деке монтируется 60 противорежущих элементов и три направляющих пластины. Питатель измельчителя состоит из каркаса, приёмного и прижимного битеров, редуктора, натяжных звёздочек и горизонтального цепочно-ленточного транспортёра с ведомым и ведущим барабанами.  Ведомый барабан аналогичен ведущему и отличается от последнего длиной и установкой звёздочки цепного привода. Транспортёрная лента питателя выполнена из прорезиненной ленты.

Приёмный битер состоит из барабана, вала, подшипниковых узлов и звёздочки. По наружной поверхности барабана приварены рёбра из уголков проката. Приёмный битер можно устанавливать в двух положениях - нижнем и верхнем. В нижнем положении битер должен находиться при работе на рассыпной массе, в верхнем - при измельчении тюков соломы, сена.

Прижимной битер состоит из барабана с ножами, вала, оси, подшипниковых узлов, поводков, шкива. При работе измельчителя он может изменять своё положение относительно транспортёра, поворачиваясь на поводках относительно оси. Привод цепочно-ленточного транспортёра и приёмного битера осуществляется цепными передачами от специального редуктора, позволяющего включать прямой, обратный ход питателя или его остановку. Управляют работой питателя с помощью рычага включения.

Силосопровод 6 служит для направления измельчённого продукта в транспортные средства или накопительные ёмкости.

Электрооборудование включает электродвигатель и шкаф управления с аппаратурой пуска, защиты и контроля за работой измельчителя.

Технологический процесс. Корма, поданные бункером-питателем на питатель измельчителя с помощью цепочно-ленточного транспортёра, приёмным и прижимным битерами направляются в камеру измельчения. Здесь они захватываются молотками барабана и поступают на противорежущие элементы и направляющие пластины деки, где измельчаются и выбрасываются молотками по силосопроводу в транспортное средство или промежуточное накопительное устройство. При попадании в корм твёрдых предметов последние воздействуют на противорежущие элементы, отклоняют их под днище деки и выбрасываются с кормом.

Для получения различных кормовых смесей компоненты в соответствующих пропорциях одновременно подают в измельчитель. При этом, если они поступают в неизмельчённом виде, из камеры измельчения можно вывести ряды противорежущих элементов с шагом 38 мм. Если же корма поступают в измельчённом виде, то все четыре ряда противорежущих элементов можно вывести из камеры измельчения полностью. Измельчитель монтируют на горизонтальной площадке, как в закрытых помещениях, так и вне их.

Технические характеристики: производительность при измельчении грубых кормов - 7...10 т/ч; сочных - 15...20 т/ч; на смешивании кормов - 12...15 т/ч; частота вращения измельчающего барабана - 1360...1850 мин-1; скорость движения ленты питателя - 0,2...0,3 м/с; установленная мощность - 55 кВт; габариты - 3705 х 1640 х (1600...3200) мм; масса 7600 кг.

Измельчитель-смеситель стебельчатых кормов ИСК-3 предназначен для измельчения грубых кормов любой влажности и доизмельчения других компонентов и их смешивания, при приготовлении кормовых смесей. Основные сборочные единицы измельчителя- смесителя: собственно измельчитель смеситель, транспортёр для выгрузки готовой продукции, металлическая стойка (опора) транспортёра и пускозащитная аппаратура с электродвигателем.

Измельчитель смеситель (рис. 3) состоит из рамы 1, на которой смонтирован приёмный бункер с приёмной І, рабочей ІІ и выгрузной ІІІ камерами, ротора с ножами 6, деки 3 и противорезы 7, электродвигатель 11, бункер выгрузного транспортёра 14. Корпус выгрузной камеры ІІІ при помощи фланца соединён с рабочей камерой. Между ними вмонтирован шибер 10, позволяющий регулировать площадь проходного сечения и рабочей камеры в выгрузную. Корпус рабочей камеры представляет собой цилиндр, по периметру которого размещено шесть окон. В окнах установлены противорезы 7  и деки 3, которые с наружной стороны закрыты кожухами 4. ножи противорезов подпружинены, что предотвращает их поломку в случае попадания в камеру твердых предметов. На корпусе рабочей камеры установлен быстросъёмный приёмный бункер с устройством  5 для ввода в корм жидких компонентов. В центре рабочей камеры вертикально установлен ротор измельчителя, на котором жёстко закреплены ножи и молотки. в нижней части ротора находится швырялка 2 для выбрасывания измельчённой массы. Привод ротора осуществляется от электродвигателя, смонтированного на подвижной плите, через клиноременную передачу.

Выгрузной транспортёр предназначен для выгрузки переработанного корма в транспортное средство и состоит из корпуса приёмного бункера, выгрузной головки цепи с натяжным устройством и мотор- редуктора.

Полотно транспортёра состоит из двух втулочно-роликовых цепей, к которым прикреплены металлические скребки. Оно натягивается при помощи болтов натяжного устройства за счёт перемещения ведомого вала транспортёра.

Привод транспортёра осуществляется от мотора - редуктора через приводную цепь, которая закрыта кожухом.

Технологический процесс. Подлежащие измельчению и смешиванию грубые, сочные и другие корма подают в приёмную камеру І бункера. Под действием всасывающего эффекта, создаваемого швырялкой 2 (см. рис.3), корма попадают в рабочую камеру ІІ, где вся масса под действием центробежных сил вращения равномерно распределяется вдоль стенок камеры. Здесь корм измельчается ножами верхнего ряда ротора 6 и ножами противорезов 7, смешивается и по спирали опускается вниз. Компоненты корма ножами ротора и противорезов интенсивно измельчаются и перемешиваются, превращаясь в однородную смесь. В конце процесса кормосмесь попадает в выгрузуную камеру ІІІ и швырялкой 2 выбрасывается в бункер выгрузного транспорта 14. Инородные предметы выбрасываются в выгрузную камеру.

Степень измельчения и интенсивность смешивания корма в рабочей камере регулируют тремя способами: шибером, установленным между рабочей и выгрузной камерами (перед швырялкой) ; подбором числа противорезов и зубчатых дек; подборами числа ножей, устанавливаемых на роторе.

Техническая характеристика: производительность при измельчении соломы влажностью до 20% и т/ч, при смешивании кормов до 20 т/ч. размер измельчения стебельных кормов (не менее 80% по массе) до 50мм. Суммарная установленная мощность электродвигателей 39,2 кВт. Габаритные размеры 7030х1730х3580 мм, масса 2230 кг.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- С каких основных частей состоит измельчитель грубых кормов ИГК-30Б?

- Как устроен измельчающий аппарат измельчителя грубых кормов ИГК-30Б?

- Сколько рядов штифтов на вращающемся  и неподвижном дисках - агрегата ИГК-30Б?

- Как осуществляется технологический процесс работы измельчителя ИГК-30Б?

- С каких основных частей состоит измельчитель ИРМ-15М?

- Как устроен барабан измельчителя ИРМ-15М?

- Как устроена дека измельчителя ИРМ-15М?

- Каков технологический процесс измельчения кормов в измельчителе ИРМ-15М?

- С каких основных частей состоит измельчитель-смеситель ИСК-3?

- Как устроены рабочая и выгрузная камеры в измельчителе-смесителе ИСК-3?

- Как осуществляется технологический процесс работы измельчителя -смесителя ИСК-3?

ЛИТЕРАТУРА

- Карташов Л.П., Аверкин А.А., Чугунов А.И. И др. Механизация и электрификация животноводства. М., 1987.

- Воробьёв В.А., Дегтеров Г.П., Филаткин П.А. Практикум по механизации и электрификации животноводства. М., 1989.

- Гриб В.К., Контур З.Ф. и др. Механизация животноводства. Мн.: Ураджай, 1987.

- Краснов И.Н. и др. Эксплуатация машин и оборудования на фермах и комплексах КРС. М., 1991.